静态管道混合器的工作原理

静态管道混合器的工作原理，就是让流体在管线中流动冲击各种类型板元件,增加流体层流运动的速度梯度或形成湍流,层流时是"分割-位置移动-重新汇合"，湍流时，流体除上述三种情况外，还会在断面方向产生剧烈的涡流，有很强的剪切力作用于流体，使流体进一步分割混合，混合形成所需要的乳状液。之所以称之为"静态"混合器，是指管道内没有运动部件，只有静止元件。

绿烨环保静态管式混合器的混合过程是由一系列安装在空心管道中的不同规格的混合单元进行的。由于混合单元的作用，使流体时而左旋，时而右转旋，不断改变流动混合机 方向，不仅将中心流体推向周边，而且将周边流体推向中心，从而造成良好的径向混合效果。与此同时，流体自身的旋转作用在相邻组件连接处的接口上亦会发生，这种完善的径向环流混合作用，使物料获得混合均匀的目的。静态混合器是一种没有运动的高效混合设备，通过固定在管内的混合单元内件，使二股或多股流体产生切割、剪切、旋转和重新混合，达到流体之间良好分散和充分混合的目的。

SV型混合器：

SV型单元是由一定规格的波纹板组装而成的圆柱体，分散程度为1-2mm，液液相及气气相适用于粘度 102厘泊的液-液、液-气、气-气的混合乳化，反应、吸收、萃取、强化传热过程。单元由单孔道左、右扭转的螺旋片组焊而成，分散程度10um，液-液、液固相不均匀度系数。适用于化工、石油、制药、食品、精细加工、塑料、环保、合成纤维、矿治等部门的混合、反应、萃取、吸收、注塑等过程。对较小流量并拌有杂质或粘度106厘泊的高粘性介质成为适用。单元由交叉的横条按一定规律构成许多X型单元，技术特性:混合不均匀度数为s。适用于粘度104厘泊的中高粘度液-液反应、混合、吸收过程或生产高聚物流体的混合、反应过程，处理量较大时使用效果更佳。单元是由双孔道组成，孔道内放置螺旋片，相邻单元双孔道的方位错位90 单元之间设有流体再分配室。分散程度为1-2mm，液-液相的不均匀度为1~5%。混合要求高的中高粘度06厘泊的清洁介质尤为适合。

环境之美 在于绿烨