气体涡轮流量计的工作原理及产品特点

涡轮流量计也是非常常用的流量计种类之一，锦科流量仪表的小编给大家说说关于气体涡轮流量计及其产品特点。

气体涡轮流量计：

气体涡轮流量计综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行研制的集温度、压力、流量传感器和智能流量积算仪于一体的新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表，具有出色的低压和高压计量性能，多种信号输出方式以及对流体扰动低敏感性，广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气体等气体的计量。

气体涡轮流量计的产品特点：

优质合金涡轮，具有更高的稳流和耐腐蚀作用；

进口优质专用轴承，使用寿命长；

计量室与通气室隔绝，保证了仪表的安全性；

流量范围宽（ Q max /Q min ≥ 20:1) ，重复性好，精度高（可达 1.0 级），压力损失小，始动流量低，可达 0.6m 3 /h；

仪表具有防爆及防护功能，防爆标志为 Exd Ⅱ BT6 、 Exia Ⅱ CT6 ， 防护等级为 IP65。

气体涡街流量计为了使用方便，电池供电的就地显示型气体涡街流量计采用微功耗高新技术，采用锂电池供电可不间断运行一年以上，节省了电缆和显示仪表的采购安装费用，可就地显示瞬时流量、累积流量等。温度补偿一体型涡街流量计还带有温度传感器，可以直接测量出饱和蒸汽的温度并计算出压力，从而显示饱和蒸汽的质量流量。温压补偿一体型带有温度、压力传感器，用于气体流量测量可直接测量出气体介质的温度和压力，从而显示气体的标况体积流量。