投入式液位计如何使用以及优缺点

投入式液位计一般采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应，将静压转成电信号，经过温度补偿和线性校正。转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入式液位计是静压液位测量，液体介质中，某一个深度产生的压力就是测量点以上的介质自身的重量所产生的。它与介质的密度和当地的重力加速度成正比。所以投入式液位计测量的物理量其实是压力，通过传感器的标定单位也可以得知。而实际的液位必须通过知道密度和重力加速度这两个参数后，通过换算获得。这样的换算在工业领域中通常是通过二次仪表或者PLC进行的。

投入式液位计直接投入到液体中，变送器部分可用法兰或支架固定，安装使用极为方便。

投入式液位计优点主要有：

1、稳定性好，精度高;

2、投入式液位计直接投入到被测介质中，安装使用相当方便;

3、固态结构，无可动部件，高可靠性，使用寿命长从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量，不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响宽范围的温度补偿。投入式液位计具有电源反相极性保护及过载限流保护;

4、投入式、直杆式、法兰式、螺纹式、电感式、旋入式、浮球式结构设计，备有防阻塞型设计，安装简单，使用方便、互换能力强，高品质传感器的灵敏度高，响应速度快，准确反映流动或静态液面的细微变化，测量准确度高。

投入式液位计缺点表现为：测量信号需要换算;无法测量超过125℃的高温介质温度;测量介质的密度必须均匀一致。这几点也限制了其使用范围。