萍乡科隆化工填料塔内件厂为山西某焦化厂脱硫塔、脱苯塔、洗苯塔项目填料更换及改造

2019年3月6日萍乡科隆商务人员及技术总工前往山西汾阳某焦化厂洽谈脱硫塔、脱苯塔、洗苯塔项目的更换填料及改造，此次更换及改造的有脱硫塔1个，洗苯塔一个，脱苯塔一个，共三个塔。通过我公司技术总工专业的计算、设计及分析讲解案例，客户很满意，直接达成共识。

脱苯塔：原塔内设计：24层泡罩塔盘，DN150泡罩，每层54个泡罩， 下面一段6.8米高的250Y孔板波纹填料，304材质，还有一套不锈钢液体分布器。目前脱苯塔的主要问题是里面的泡罩很多脱落了，且250Y波纹规整填料没有制作压栅，因气速较高将孔板波纹填料全部吹散，有很多碎片，全部堵掉了。

我司根据客户技术要求提出三个改造方案供客户选择：

1、所有的按照当前的设置进行改造。优点：简单方便。缺点：泡罩塔压降大。

2、16层泡罩塔盘更换为浮阀塔盘，下部填料也进行更换。

3、全部更换为垂直筛板塔盘。

改造方案2和3需要业主提供处理量、进料组成及分离指标要求。

我司的方案是把之前泡罩塔盘及所有250Y波纹填料段改成不锈钢垂直筛板塔盘。

洗苯塔是直接更换原有规整填料：塔内有125Y孔板波纹填料280立方，不锈钢250Y孔板规整填料38立方，

脱硫塔也是直接更换塔内XA-1轻瓷填料,共计452立方。

此次改造及更换项目我司是包设计、制造、拆装一条龙服务。欢迎新老客户来电来函咨询洽谈。咨询热线：0799-6685658/6685655/6685657.