气动阀所配套执行器及气动附件功能和用途介绍

1，双作用执行器：控制阀门的开启和关闭。

2，单作用执行器（弹簧复位）：在电路、气路切断或者有故障时，自动关闭阀门。

3，单控电磁阀：供电时阀门打开或者关闭，断电时阀门关闭或者打开（可提供防爆型）。

4，双控电磁阀：一个线圈通电时阀门打开，另一个线圈通电时候阀门关闭，有记忆功能（可提供防爆型）。

5，限位开关回信器：远距离传送阀门开和关位置信号（可提供防爆型）。

6，电气定位器：根据电流信号（4-20mA)的大小对阀门的介质流量调节控制（可提供防爆型）。

7，气动定位器：根据气压信号（标准0.02-0.1MPa)的大小对阀门的介质流量调节控制。

8，电气转换器：将电流信号转换成气压信号，与气动定位器配套使用（可提供防爆型）。

9，气源处理三联件：包括空气减压阀、过滤器、油雾器、对气源稳定、清洁、运动部件起润滑作用。

10，手动操作：自动控制在不正常情况下可以手动操作阀门的启闭。