即热式蒸汽洗车机

即热式蒸汽洗车机属于国内蒸汽洗车行业的第二代蒸汽洗车机。

第二代蒸汽洗车机采用“瞬时汽化”技术，其工作原理是：在小型水泵的作用下，微量的水流经加热管，在流动过程中吸收热量气化变为蒸汽，蒸汽洗车机所产生的蒸汽具有一定的压力和温度，可以从事汽车清洗和汽车蒸汽养护服务，蒸汽洗车是对车表和污渍进行分离的环境亲和型的洗车方式。

即热式蒸汽洗车的压力和温度问题:

- 1、蒸汽的温度是否会烫坏车漆？

温度有三种说法：

- 管道内蒸汽温度

- 按照热力学的定律，8KG的饱和蒸汽温度在176度。这个温度跟实际洗车关系不大，属于换热器内部的温度。

- B、喷枪喷头出口处。

- 因为汽车的烤漆温度在八九十度，那么洗车设计的喷头温度应该控制在70度上下。为什么温度会下降？这是一个内能用温度表示转化为蒸汽的动能的过程，动能表示出来就是速度也就是冲击力。能量是守恒的，所以有冲击力必然温度会由一百多度下降到六七十度。

- C、到达车漆表面的温度。

- 距离喷头15厘米的地方，温度降为50度，手可以触摸，变为低温蒸汽，用来清洗油污。

- 当然，温度是可以通过温控器来调节,比如油田油污的清洗视污垢的成分不同出口温度可以调高，但是洗车的话受烤漆温度的限制温度最好将出口温度控制在70度上下。 　、

- 即热式蒸汽洗车机压力大不大？

- 这个要从三个方面进行说明：

- 蒸汽洗车机的压力跟功率大小有直接关系，功率越大发热量越大蒸发量就大，相应的蒸汽压力就高些，比如6KW的蒸汽洗车机持续放气压力8个压，8KW的蒸汽洗车机持续放气10个压，12KW单枪的蒸汽洗车机持续放气12个压，24KW的蒸汽洗车机持续放气30个压。

- B.压力分为喷枪一直开着的持续放气压力和枪口关了的憋气压力即放气压力和憋气压力，实际洗车跟持续放气的压力有关。关注憋气压力是没有实际意义的。按照热工理计算在理想状态下6KW的蒸汽洗车机理论持续放气最大值是8.5KG。

- C.压力也跟放气的孔径有关，孔径大单位时间放出的蒸汽量就大，压力就低。同样功率和孔径下，即热式蒸汽洗车机持续放气下的压力要比锅炉式蒸汽洗车机大一些。当然，锅炉式蒸汽洗车机加热个半个小时再突然放气压力短时间内饰很大的，但是放气越久压力会逐渐降低，锅炉式的蒸汽洗车机持续放气下压力必然比不上即热式蒸汽洗车机。