超高分子量聚乙烯复合管是由超高分子量聚乙烯管和钢管复合而成，其特征是内衬管为超高分子量聚乙烯管，外套管是钢管.陶瓷复合管是将Fe2O3和铝粉按一定比例混合装入钢管，在离心力作用下附着在钢管内壁。

超高分子量聚乙烯复合管和陶瓷复合管的性能比较如下：

1、 冲击韧性
超高分子量聚乙烯复合管抗冲击性居塑料之首，无论是外力强冲击，还是内部压力波动，都难以使其开裂。而陶瓷管属脆性材料，以各种缺陷（内部或外部）为裂纹源的裂纹扩展，会发生瞬时脆断。
2、 塑性变形
室温下，陶瓷复合材料的塑性变形极小。而超高分子量聚乙烯复合管塑性变形达300%以上，更适应因地质变化引起的拉伸、弯曲变形。
3、 抗热震性
温度的变化产生的弹性变能是陶瓷 材料裂纹扩展的动力。而超高分子量聚乙烯复合管的适用温度范围宽，可长期在-269℃到80℃的温度下工作。
4、 连接方式
超高分子量聚乙烯复合管内层超高分子量聚乙烯管外缘延伸至法兰密封处，可直接有法兰连接，无需加密封垫，安装方便密封性好。金属陶瓷管必须加密封垫，连接不好易泄露。
5、 重量轻、运输方便
超高分子量聚乙烯密度小仅为0.95g/cm2，而陶瓷的密度约2.3g/cm2。超高分子量聚乙烯复合管运输、装卸和安装过程中抗外力冲击。金属陶瓷管内衬层运输、装卸和安装过程中受外力冲击易脱落。
6、 超高分子量聚乙烯复合管外层钢管循环使用
超高分子量聚乙烯复合管的外层钢管可循环使用，更换简单。而金属陶瓷管则无法循环使用。
7、超高分子量聚乙烯复合管的耐温不如陶瓷复合管耐温性好。超高分子量聚乙烯复合管可在90℃，而陶瓷复合管可耐温200℃以上。

超高分子量聚乙烯复合管是山东金达管业有限公司的专利