- 40 mm×40 mm×160mm抗折试模 
使

- 用

- 说

- 明

- 书

- 一、试模用途：

本模型专供制作水泥软练法抗折试块之用。

- 二、试模主要技术规格：

- 成型试块规格（长×宽×高）16×4×4 cm

- 模腔制造公差 见附图

- 试模净重 6.5kg

- 外形尺寸（长×宽×高）245×165×60 cm

- 三、试模的构造与使用：

本模型为可装卸的三联试模，如附图所示。底座7用铸铁制成，其上下两面均经刨平，上平面装有两只定位销5。端板4和隔板6均用扁钢制造，其组成模腔的各平面均经磨光。压块3和压紧螺丝2铆成一体，并与销轴1一起构成压紧装置，用以压紧或松开端板，便于快速装卸。 
装模时应注意端板与隔板的下平面与底座上平面必须靠紧，不得挠起，必要时可以在压紧模型的同时，用木锤轻击各板的上平面，使与底座贴紧。 
每次装模前需在组成模腔的各另件表面涂一层薄薄的机油，然后使隔板与定位销靠紧，以免模腔歪斜。 
每次脱模后，应立即擦净各个另件表面的余料并涂油防锈。 
本模型在使用过程中应定期（每季一次）检查模腔尺寸，当发现其公差超过GB177-77规定时，应立即停止使用。