8500型

技术特性：

| 阀体材料 | NoryL |
| --- | --- |
| 进/出口管径 | 1″-3/4″ |
| 流量范围（0.35Mpa进水压力） |  |
| 连续出水量（压降0.1Mpa） | 3.4M3/H |
| 峰值出水量（压降0.175Mpa） | 4.31M3/H |
| 反洗流量（压降0.175Mpa） | 4gpm(加仑/分) |
| 再生 |  |
| 顺流/逆流 | 顺流 |
| 程序调节 | 所有再生步骤时间均可调节 |
| 最大再生时间 | 85分钟 |
| 流量计精度3/4″ | 0.056—3.4 m3/h±5% |
| 流量计量程3/4″ | 标准 0.47-8 |
|  | 加大 2.3-40m3 |
| 无硬水旁通 | 是 |
| 主要尺寸 |  |
| 中心管直径 | 1″(1.05)O.D |
| 排水管直径 | 1/2″Q.C |
| 盐液管直径 | 3/8″ |
| 罐体接口直径 | 21/2″-8NPSM |
| 阀体高度(由阀体顶端至罐体接口) | 8″ |
| 可配罐体直径 | 150mm到300mm |
| 工作程序(顺流再生) | 时间设置参考 |
| 1、正洗 | 5分钟 |
| 2、暂停 | 2分钟 |
| 3、罐体切换 | 2分钟 |
| 4、反洗 | 8分钟 |
| 5、吸盐置换 | 54分钟 |
| 6、盐箱补水 | 6分钟 |
| 7、运行/备用 |  |
| 选项： |  |
| 旁通控制阀 |  |
| 微电子控制器 |  |