阀门电动装置的设计、制造、试验中要涉及一些标准以规范上述工作。下面给出常用的标准名称和代号做为索引便于使用时查找。另外，还将对列出的标准内容等做简要介绍。

▲JB/T8528-1997普通型阀门电动装置技术条件

它是阀门电动装置的最新标准，该标准于1998-01-01实施。它是对ZBJ16002-87《阀门电动装置技术条件》的修订。根据近年来电动装置的设计、试验、检验及使用实践，该标准对ZBJ16002-87中的工作环境温度、噪音指标、起动转矩、最大转矩、控制转矩、控制转速及其试验方法等作了修订。它的实施将取代ZBJ16002-87。

▲GB12222-89多回转阀门驱动装置的连接

该标准等效采用国际标准ISO5210/1～5210/3-1982《多回转阀门驱动装置的连接》。它规定了多回转阀门驱动装置与阀门的连接尺寸和驱动件的尺寸，以及转矩和轴向推力的基准值。该标准适用于闸阀、截止阀、节流阀和隔膜阀等用阀门驱动装置于阀门的连接尺寸。

目前国际上一些电动装置厂家产品的连接尺寸和型式均与该标准相同。我公司SMC、SCD、BA产品的连接尺寸符合该标准规定。

▲GB12223-89部分回转阀门驱动装置的连接

该标准等效采用国际标准ISO5211/1～5211/3-1982《部分回转阀门电动装置的连接》。它规定了部分回转阀门驱动装置与阀门的连接尺寸和驱动件的尺寸，以及转矩的基准值。该标准适用于球阀、蝶阀和旋塞阀用阀门驱动装置与阀门的连接尺寸。

HBC系列产品的连接尺寸与该标准不同，但可以按用户要求提供符合该标准尺寸的SMC/HBC部分回转产品，SMC/JA等产品与阀门的连接尺寸亦可按该标准提供。

▲JB/T8862-2000阀门电动装置寿命试验规程

该标准规定了阀门电动装置寿命试验的试验要求，测试项目、试验方法等。阀门电动装置型式试验中的寿命试验目前仍依据该标准规定进行。JBZ247-85系JB/T8528-1997《普通型阀门电动装置技术条件》的引用标准之一。

▲JB/TQ53168-99多回转阀门电动装置产品质量分级

该标准规定了多回转阀门电动装置产品质量等级、试验方法和抽样平定方法。规定了转矩重复精度、寿命试验、噪音等项目的指标，规定了合格品、一等品、优等品三个产品质量等级。

▲JB2195-77YDF系列电动阀门用三相异步电动机

该标准是我国第一个关于阀门专用电动机的标准，它规定了阀门专用电动机的技术要求、连接参数、验收规则等。SMC系列使用的Limitorque电动机技术参数较YDF系列相对高，(即SMC系列并不使用YDF电动机)因而该标准已经修订。