LX5 DLXK-15 BZX51防爆行程开关技术参数

1、外壳用铝合金外壳压铸成型，表面喷塑处理，外形美观；可使用钢管或电缆布线。

2、工作电压为220V或380V,额定电流2A（5A，6A）.防爆标志为ExdIIBT6 ExdIICT6 ，防腐等级为F1，防护等级为IP54，进线口螺纹为G1/2，可使电缆外径为7-10mm，重量约为0.4KG.

详细技术参数如下:

1、柱塞式驱动头LX5-Z（DLXK-15Z BZX51-6Z）：触头数量为1常开1常闭；动作行程为1-3mm；超行程为2mm；动作力小于或等于19.6N；最大外形尺寸为长138mm X宽60mmX高53mm

2、滚轮柱塞式驱动头LX5-L（DLXK-15L BZX51-6L）：触头数量为1常开1常闭；动作行程为1-3mm；超行程为2mm；动作力小于或等于19.6N；最大外形尺寸为长148mmX宽60mmX高53mm

3、滚轮式叉转臂驱动头LX5-S（DLXK-15H BZX51-6S）：触头数量为1常开1常闭；动作行程为大于或等于45度角；超行程大于或等于30度角，动作力为小于或等于14.7N；最大外形尺寸为长146mmX宽72mmX高70mm

4、滚轮式转臂驱动头LX5-D（DLXK-15B BZX51-6D）：触头数量为1常开1常闭；动作行程为12-15度角，超行程为大于30度角；动作力小于或等于14.7N；最大外形尺寸为长173mmX宽60mmX高70mm

5、挠性触头驱动头LX5-N（DLXK-15N BZX51-6N） ：触头数量为1常开1常闭；动作行程为1-3mm；超行程为2mm；动作力小于或等于19.6N；外形尺寸为长248mmX宽60mmX高53mm.