全自动高压蒸汽灭菌器（内循环排气式带干燥）用途概述

本灭菌器是利用压力饱和蒸汽对物品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备，适用于医疗卫生事业、科研、农业等单位。对医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌，也适用高原地区作蒸餐设备和企事业单位制取高质量饮用水，也可作为制取高温蒸汽源设备。高压蒸汽灭菌器（内循环排气式带干燥）产品特点

自动带干燥型

手轮式快开门安全连锁装置结构（符合压力容器安全技术监察规程第49条要求）；

材质：锅体外壳，内腔均采用优质不锈钢SUS304材质制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀；

微电脑智能化自动控制；

压力安全联锁装置，超温自动保护装置；

自涨式密封圈，自动排放冷空气；

超压自泄，低水位报警，断水自控；

温度范围：109-135℃；

灭菌时间范围：4-120min；

干燥时间范围（灭菌结束后干燥）：30-240min；

最高设计压力：0.25MPa；

工作压力：0.22MPa；

内循环排汽式，带3升集气瓶；

自动进水、加热灭菌、放汽排水、干燥；

工作结束后蜂鸣器提醒、自动停机；

高压蒸汽灭菌器超链接：

http://www.wx1718.net/prodetail-1713888.html

www.wx1718.net