- SCJY型热力除氧器

除氧原理介绍

热力除氧是利用引入具有一定压力的蒸汽将水加热自沸腾,使水中溶解氧因溶解度减小而溢出。传统热力除氧器的形式有淋水盘式、旋膜式、喷雾式热力除氧器，一般均为二级除氧。本公司生产的热力除氧器同时兼备旋膜式、喷雾式热力除氧器的优点，具备多级除氧功能。

热力除氧器要达到除氧的目的，必须满足以下三个条件 ：

- 一 除氧温度

气体（氧气）在不同压力和温度下，在水中的溶解度是不同的。水温越高、分压力越低，其溶解度就越小；反之亦然。当除氧温度低于相应压力下的饱和温度时，即表示除氧器欠热，不能达到除氧要求。

- 二 除氧时间

供水在除氧器内停留的时间长短，将直接影响除氧器的除氧效果。给水从温度t1加热到温度t2，氧的溶度解度从q1降到q2，溶解度降低后，氧从水中溢出，需要有足够长的时间，才能达到溶解度q2。否则在短时间内将形成过饱和进入给水管道内，达不到除氧的目的。

- 三 除氧空间

气体（氧气）在水中的溶解度与气体在某一空间内的分压力（亨利定律）有关，当分压力低 ，溶解度也低，反之亦然.

我公司生产的DLRY型升膜鼓泡热力除氧器在充分考虑热力除氧的三个必备条件的同时，结合国内外先进的除氧理论，经多年潜心研究、实践，开发出了采用升膜除氧装置取代传统填料除氧的新型热力除氧器

该新型热力除氧器为多段梯级加热，水在除氧头内喷成雾状，利用连续排污扩容器（或其它）二次蒸汽加热，此为第一级加热除氧。除氧水箱内散发蒸气（氧，蒸汽的混合气体），和升膜鼓泡除氧装置内蒸发的低温蒸汽 对除氧头内下落的水进行第二次加热，提高水温 ，降低此段水中氧溶解度，此为第二级加热除氧。水在除氧头内经收集器进入升膜鼓泡除氧装置，利用水动力把水在升膜鼓泡除氧装置内布成一层层水膜，利用一次蒸汽的动力把水膜搅动打碎增加水溶解氧的分子动能，缩短溶解氧逸出时间，利用此蒸汽的热能作为第三级加热，降低氧的溶解度。升膜鼓泡除氧装置内扰流器，布汽器，旋流器，鼓泡器，使装置内的给水受热均匀，搅动充分，从而保证了除氧效果。除完氧的水从升膜鼓泡除氧装置内旋转溢出进入除氧水箱。由于升膜鼓泡除氧装置内的水温高于除氧水箱内的水温，从而保证了除氧水箱内水温不低于除氧温度，避免了热力除氧器最容易出现的欠热氧气反溶解难题，同时散发蒸汽使水箱内侧空间压力略高于除氧头内的压力，保证了一次除去气体（氧气）顺利排出。由于水在升膜鼓泡除氧装置内旋转溢出，中心形成低压漩涡区，不凝结气体因液面压力减小，溶解度降低从漩涡中心析出；饱和水也因漩涡中心压力减小，散发出蒸汽。气体(不凝结气体和蒸汽)在升膜鼓泡除氧装置中心漩涡区聚集并溢出。

升膜鼓泡式热力除氧器与其他形式热力除氧器相比具有以下特点：

1、多段梯级加热技术的应用，使进入除氧器的水逐步被加热到除氧温度，相对延长了给水的除氧时间，保证了除氧效果的稳定。

2、2、多段梯级加热技术的应用，充分利用了除氧器内的散发蒸气的热量，使排氧口带走的蒸汽量减少（乏汽排放减少约40%），降低自身消耗，节约能源，提高效率。

3、采用了低温排氧（气）技术，除氧器排氧口排出的蒸汽份额降低，从而达到节能的目的。

4、升膜鼓泡除氧技术的应用，使未除氧的生水与除氧水完全被分离，当生水进入到除氧水箱是以完全被加热到除氧温度。在升膜鼓泡除氧装置与除氧水箱间采用了回流技术，把除氧水箱中部分水回流进升膜鼓泡除氧装置，负荷调节能力大，解决了其他型式热力除氧器因负荷波动大除氧水箱欠热的难题。同时因采用了回流技术，给除氧水箱的水增加一个扰动力，使除氧水箱的水中残留的氧（不凝结气体）更易从水中析出。通过采用升膜鼓泡除氧技术，本型除氧器除氧效果优于其他形式的热力除氧器。

5、升膜深度除氧技术的应用，取消了除氧塔中的填料，避免了填料盘损坏，填料进入给水泵进水管道,造成给水泵进口汽蚀和给水泵叶轮损坏，保证了锅炉的安全运行。

我公司生产的DL RY系列升膜鼓泡热力除氧器，由加热蒸汽调节阀和水位调节阀组成对除氧器工作压力、工作温度、出水温度、蒸汽用量及液位进行全面控制，完全实现了自动化无人操作，控制器带485通信接口可进入用户DCS系统。