矿泉水设备简介

矿泉水设备是以膜两侧压力差为动力，以机械筛分原理为基础的一种溶液分离 ，使用压力通常为0.2MPa--0.6MPa,分离孔径1nm--0.1μm,可广泛应用于物质的分离、 浓缩、提纯。超滤过程无相转化，常温操作，对热敏性物质的分离尤为适宜，并具有良好的耐温、耐酸碱和耐氧化性能，能在60℃ 以下，PH为2-11的条件下长期连续使用。

超滤(UF)器是矿泉水设备的关键设备，现在广泛使用在矿泉水设备上的中空纤维超滤膜和卷式超滤膜。

中空纤维超滤膜流通状况好，不易堵塞、易清洗，适用于电泳涂漆回收、果汁浓缩、硅溶胶生产、油水分离等应用中。

卷式超滤膜具有:　①膜面积大；

②器体结构紧凑；

③安装、维护简单；

④占地少；

⑤较其它超滤膜能耗低等优点；

但较中空纤维超滤膜对预处理要求高

矿泉水设备生产工艺流程

原水箱→反洗增压泵→机械过滤器→活性炭过滤器→1μm精滤→超滤→臭氧→净水箱

矿泉水设备特点

自来水加压泵用来提高系统供水压力；多介质过滤器可清除水中的悬浮物、杂质等；活性炭过滤器可清除水中余氯、异味物质和异味气体，改善口感；精密过滤器进一步去除水中杂质，中空超滤器可将水中杂质、胶体、酚类化合物、氯化物、细菌等各种有害物质清除掉，并将水中有益的各类矿物质保留在水中。

## 矿泉水设备用途

◎饮料、饮用水的制备

◎矿泉水的澄清除菌

◎生活用水的处理

◎医药各级用水的处理

◎大型水处理设备的前处理

◎电子行业超纯水的终端处理

◎工业废水处理及有用物质的回收

矿泉水设备使用范围

1.用于 RO 系统的前置处理：可以把源水中的浊度降到 1NTU 以下，完全去除水中的悬浮物、胶体、有机物和细菌类物质，保证 RO 膜的稳定的产水量和脱盐率。

2.作为矿泉水设备、山泉水设备的主机部分：可以有效滤除矿泉水设备中的悬浮物、有机物、细菌和大肠杆菌等有害物质，使矿泉水的透明度明显提高，而且保留了矿泉水中的对人体健康有益的各种矿物质。

3.家庭、单位和生活小区集团饮用净水：对自来水进行二次处理，不仅去除了水中大量的悬浮物、胶体和微粒，使自来水变得干净、清沏透明，而且也除去了有机物、细菌和大肠杆菌等致病的物质，使自来水变成干净卫生的直饮水。