微电脑按键寿命试验机概述

FL-8670微电脑按键寿命试验机主要适用于轻触开关、微动开关、鼠标按键、手机按、电子词典按键、摇控器按键、MP3按键、硅胶按键等等的寿命老化试验。可准确地反映按键的疲劳寿命或导电胶的机械寿命。

FL-8670微电脑按键寿命试验机是FL-8670的升级型。与FL-8670相比，FL-8670微电脑按键寿命试验机，采用了大屏幕彩色显示器。能一个界面显示所有计数次数、设定次数、反馈次数、测试速试等参数。操作更便捷、方便。

- 按住最低键，让电机工作直到按键头到最低处，（速度低于10次/分钟）将产品垂直与相对应的产品放在中间，在右侧手动调节产品的高低，将产品与按键头快接触时，查看产品按钮是否与按键头对应，如果按钮与按键头对应将产品用两边夹具紧固。

2、設置產品需要的次數並清零設置計數方法如下（4位數值設置方法;按位移鍵“→”和數值位移鍵 “↑”修改數值達到你需要的次數，等待8秒按即可。

5、將調速鈕調至最小，按下啟動鍵，機器工作、觀察機器工作正常後，再將速度調節到所需速度。

6、試驗結束後，觀察計數器記錄資料，計下結果，然後關掉電源。

微电脑按键寿命试验机主要技術參數

1.      供電電壓：     220V±10%  50HZ

2.      法   码：      50g、100g、200g、300g(各四个)

3.      次數范圍：     0~9999999次(百万位计数)

4.      按下行程:      12cm左右

5.      按下高度：     0~90MM可调

6.      工作工位：     四組单独计数；四组单独设定

7.      显示方式：     大屏幕LCD彩色显示

8.      工作速度：     0~60/分钟(LCD數位显示)

9.      控制方式:      电机控制

10.  机台尺寸:      450*550*700mm

11.  额定电流：     2A

12.  具有反馈计数功能，并能根据反馈次数识别被测品的好坏。

13.  反馈计数还具有允许识差自由设定功能。

14.  采用嵌入式微处理器技术，可靠性更高能

配置清单

- 马达 . 国产   2液晶屏

- 3.字据，夹具   4.砝码  内六角，

- 5.按键开关，上海