上海五相水浴氮吹仪WS-12应用领域及特点简要

本仪器包括底座和支架装置、样品架和气体分配系统。试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置。每个样品位都有数字编号；气体通过流量计到达气体分配系统，灵活的引导管将气体导入每个位置的阀和不锈钢针，将气体吹至样品表面，从而使溶剂快速挥发。根据试管大小和溶剂多少，各导气管可独立升降至合适的高度。圆形不锈钢水浴温度可调节并可以控制，在室温~99℃的范围内可准确保持恒定水温。

上海五相仪器WS-12水浴氮吹仪采用国际认可的技术，通过将氮气吹入加热的样品表面从而进行样品浓缩，使分析时间缩短，满足了快速检测的需要。该方法省时、操作简单、容易控制，成本低等优点。WS-12水浴氮吹仪主要适用以下领域：

农残分析：蔬菜、水果、谷物、植物组织等

制药药检：中药制药和药检

环境分析：饮用水、地下水、污染水等

生物分析：血清、血浆、血液、尿液

商品检验：检验二恶英、克罗夫特等

食品饮料：牛奶、酒、液体饮料

最主要特点如下

样品位数：12位，弹簧试管夹的样品架固定定位，每个样品位都有数字编号

自由升降的针型阀管，可调的针型阀管控制气体流量

标准气针长度为：150mm

圆形恒温水浴，温度数显，水浴温度：室温~99℃

所有部件可耐有机溶剂。

防止干烧及报警功能

WS-12水浴氮吹仪超链接：

http://www.wx1718.net/prodetail-1734993.html

www.wx1718.net