- GSM机房温湿度监控系统

产品特性：GSM机房温湿度监控系统北京厂家,GSM机房温湿度监控系统批发价格,批发GSM机房温湿度监控系统,GSM机房温湿度监控系统厂家

产品简介：诚意推荐GSM机房温湿度监控系统，为奥运会、清华同方、空军安装机房报警器的北京长明灯公司生产的GSM机房温湿度监控系统功能齐全、物美价廉、服务周到、值得信赖，欢迎光临本网站选购GSM机房温湿度监控系统和其它产品。

| 品牌 | 长明灯 | 型号 | WSXJG | 所在地 | 北京海淀区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

北京长明灯科技有限公司

诚意推荐GSM机房温湿度监控系统，为奥运会、清华同方、空军安装机房报警器的北京长明灯公司生产的GSM机房温湿度监控系统功能齐全、物美价廉、服务周到、值得信赖，欢迎光临本网站选购GSM机房温湿度监控系统和其它产品。

GSM机房温湿度监控系统

更多产品详情请看www.54110sos.com, www.54110sos.cn, www.5828168.com。

一、产品特点：
1、本产品可以设定三种报警模式，在监测到机房的温度或者湿度超标时，计算机会显示报警位置、报警数值，加装相应的设备后可实现声光报警，提醒有关人员引起注意；计算机可以记录、查询、打印每一台温湿度变送器的监控数据，打印方式可选报表打印或曲线打印，以便工程技术人员对监测的数据进行分析和研究；在监测到电网断电或恢复供电时，GSM主机会发送短信：断电报警或供电恢复，并轮流拨打预设的报警电话号码；在监测到温度或者湿度超标时，发送报警短信描述报警原因，并轮流拨打预设的报警电话号码，接警人员可通过来电号码和短信内容判断报警的位置和原因，还可以通过打电话或发短信遥控现场设备的开与关，适用于物流仓库、医药库房、档案室、生产车间、计算机房等场所。
2、本产品型号：WSXJG。

3、本产品由机房温湿度变送器、通讯转换器、计算机监控软件、GSM报警主机、2只遥控器等组成，还可选配烟雾、浸水、红外等探测器扩展其应用范围。
二、技术性能：
1、监控方式：本产品可以设定三种报警模式，在监测到机房的温度或者湿度超标时，计算机会显示报警位置、报警数值，加装相应的设备后可实现声光报警，提醒有关人员引起注意；计算机可以记录、查询、打印每一台温湿度变送器的监控数据，打印方式可选报表打印或曲线打印，以便工程技术人员对监测的数据进行分析和研究；在监测到电网断电或恢复供电时，GSM主机会发送短信：断电报警或供电恢复，并轮流拨打预设的报警电话号码；在监测到温度或者湿度超标时，发送报警短信描述报警原因，并轮流拨打预设的报警电话号码，接警人员可通过来电号码和短信内容判断报警的位置和原因，还可以通过打电话或发短信遥控现场设备的开与关。
2、传感器类型：高灵敏度半导体温湿度传感器。
3、485型温湿度变送器：
（1）监测温度：－10℃～60℃，精度±0.5℃。
（2）监测湿度：0%～100% RH，精度±3% RH。
（3）操作简洁：仅需设置该仪表的监控位置编号和通信速率等。
（4）通讯类型：RS485，Modbus协议或我公司协议。
4、通讯转换器：将控制器的RS485信号转换成计算机的RS232信号。
5、计算机监控软件：
（1）可以设置和修改每台温湿度变送器的监控位置名称。
（2）可以设置上限报警值，下限报警值，上限与下限超区间报警值等。
（3）可以实时采集和显示每台温湿度变送器的监控数据。
（4）可以查看和记录实时曲线、历史曲线、报警记录等。
（5）可以记录、查询、打印每台温湿度变送器的监控数据。打印方式可选报表打印或曲线打印。
（6）报警时，可显示报警位置、报警数值，笔记本电脑会发出声音报警，台式机电脑的耳机插孔会输出音频报警信号，选购喇叭音箱可实现声音报警，选购功放音箱可实现大音量声音报警。
（7）需要声光报警功能时，可选购音频报警控制器配鸣笛闪光警灯、或485报警控制器配鸣笛闪光警灯。
6、GSM报警主机：
（1）可分别存储5组短信报警号码和5组电话报警号码。
（2）可录制10秒报警录音。
（3）可识别5路有线触发报警、16路无线触发报警，每路均可自编报警短信内容。
（4）有声报警时，警号鸣笛3分钟自停。
（5）接警时能监听现场人员的讲话声以及挖、撬、砸等动作的声音。
（6）可打电话或发短信远程遥控继电器（触点容量≤5A）打开或关断。
（7）可打电话或发短信远程遥控主机布防、撤防、监听、开关警笛等。
（8）可定时每天自动布防、自动撤防。
（9）配有UPS电源适配器，市电断电24小时内仍能发短信和打电话报警。
（10）配有遥控器，可遥控布防、撤防、紧急报警，遥控距离≤50米。
（11）遥控方式为315MHz 6万组编码，产品之间互不干扰。
7、工作电压：温湿度变送器DC12V/AC220V电源适配器，GSM报警主机DC12V/220V电源适配器，遥控器DC12V。
8、工作环境：温度－10℃～＋70℃，相对湿度≤90% RH。
9、体积：温湿度变送器135×115×45mm，通讯转换器100×30×16mm，GSM报警主机177×133×26mm。
10、选配：红外、烟雾、振动、玻璃破碎等无线探测器。
三、GSM机房温湿度监控系统所属的“产品系列”中，还有以下产品可供选择：
机房温湿度报警器，嵌入式机房温湿度报警器，壁挂式机房温湿度报警器，智能型机房温湿度报警器，GSM机房温湿度报警器，智能机房温湿度浸水报警器，GSM机房温湿度浸水报警，巡检型GSM机房温湿度报警器，开空调GSM机房温湿度报警器，无线机房环境监控方案，无线智能机房环境监控方案，无线GSM机房环境监控方案，机房温湿度巡检仪，智能型机房温湿度巡检仪，GSM机房温湿度巡检仪，机房温湿度监控系统，网络型机房温湿度控制器，网络型机房温湿度控制器，智能型机房温湿度监控系统，GSM机房温湿度监控系统，无线联网型机房温湿度监控系统，互联网型机房温湿度监控系统，GPRS机房温湿度监控系统，机房温湿度变送器，网络型机房温湿度监控系统，智能网络型机房温湿度监控系统，GSM网络型机房温湿度监控系统，网络型机房温湿度控制器。