沥青取样器的注意事项

使用注意事项

1、防静电采样绳一端牢固接地，防静电采样绳另一端与全程取样器牢固连接；

2、采样前先用手触摸罐体，以消除静电；

3、将全程取样器以不大于1米/每秒的速度下落至想采集样品的部位,用力向上提防静电采样绳,进油时会有气泡昌出.待没有气泡时提出全程取样器,转移样品,即可完成样品的采集，取样完毕后擦干全程取样器存放；

4、当将石油产品取样器提出时应使其尽量不要触及金属油罐，以避免静电放电；沥青取样器

行业标准

符合GB/T11147《石油沥青取样法》国家标准,

一、沥青取样器，粉末取样器（厂家供应）工作原理：
采用螺旋绞刀输送方式，控制箱控制减速电机，减速电机带动螺旋绞刀。循环工作流程：清料 → 间隔 → 取样 → 间隔。每个工作状态的时间长短均可调节（详见说明书），此设置能保证取出的样品代表性强，准确反映各种原料成份的配比。用于散装库的取样器的工作流程有别于煤粉、生料、出磨水泥、包装水泥等的取样器的工作流程，散装库的取样器与卸料机同步，卸料机工作，取样器工作即立即取样；卸料机停，取样器先停止取样，然后进行清料（停电延时反转功能），以此确保下次取样时管内不留残料，样品的代表性及准确性更强。 
二、沥青取样器，粉末取样器（厂家供应）类型：
1、煤粉、生料、水泥等取样器；
2、散装取样器；
3、连续取样器，此取样器的取样管的底部设有分流口，分流口外有调节阀，可依靠调节阀控制取样器量的大小，一般用于取样时间较长的连续取样；
4、带搅拌功能的取样器，边取样边搅拌，多余的样品可分流回原系统;
5、分解炉取样器。
三、沥青取样器，粉末取样器（厂家供应）配置：每套普通型取样器配有控制箱、取样机构、密封料桶料架各一个、1米下料软管、控制箱采用强电控制，不受电压波动影响，性能稳定，减速机采用摆线针轮式，耐磨性好，使用寿命长，密封料桶料架确保负压下能取样.
四、沥青取样器（厂家供应）主要技术参数：
三相电机、380V（0.18KW）、强电控制箱（不受电压波动）、密封性料桶料架（确保正负下能取样）；使用寿命在五年以上，每套设备含有:控制箱、取样机构、密封型料架、不锈钢料桶(10L)、下料软管1米。
河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪，钢筋扫描仪，桩基动测仪，氯离子含量测试仪，旁压仪，混凝土测厚仪，沥青燃烧炉，核子密度水份仪，裂缝测宽仪，裂缝测深仪，钢筋锈蚀仪，非金属超声波检测仪，无核密度湿度仪，核子密度仪，反光标志逆反射系数测定仪，反光标线逆反射系数测定仪，突起路标发光强度测定，混凝土氯离子含量测定仪，混凝土碱含量测定仪，混凝土冻融试验机，混凝土碳化试验箱，混凝土动弹仪，沥青取样器，粉末取样器（厂家供应），混凝土磁力振动台，混凝土及水泥含气量测定仪，水泥试验小磨，混凝土搅拌机，水泥氯离子含量测定仪，电动液压脱模器，电动击实仪，混凝土标准养护箱，水泥净浆搅拌机，水泥胶砂搅拌机，水泥胶砂振实台，水泥胶砂流动度测定仪，水泥压力试验机，混凝土压力试验机，万能材料试验机，水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。欢迎新老客户来电咨询15175717500，18618345148，0317-4408128公司网址www.hthj17.com，www.hthjyq.com