K30型平板载荷测定仪的的使用说明

平板载荷测定仪操作规程

1、将载荷板放置在已平整的（最好再铺一层薄薄的细纱）试验点上。

2、将配合试验的载重车开至试验点一定距离的地方，此距离应小于1米，并使载重车后部大梁位于载荷板正上方。

3、将千斤顶放置在载荷板上。

4、安装测桥，使之处于大致以试验点对称的位置。

5、转动千斤顶的升降丝杠，使之与载重车后部大梁接触，高度不够时，试验加长杆。

6、将百分表安装在百分表支架上，并使百分表测杆垂直落至载荷测点上

平板载荷仪使用方法

1、将横梁用支座立柱固定好，以距地面250mm为宜，两个支座要放平，立柱要在同一直线上，横梁在两个支座上的高度要相同。

2、接好油泵，压力表高压油管，千斤顶。

3、再将两根外横梁分别插入内横梁，到位后拧紧旋钮。

4、把整个测桥横梁高度在支座立柱上，以距地面300mm为宜。

5、接好压力表和高压油管

平板载荷测定仪操作注意事项

1.使用平板载荷测定仪时，要认真阅读技术说明书，熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项，严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。2.初次使用平板载荷测定仪人员，必须在熟练人员指导下进行操作，熟练掌握后方可进行独立操作。3.实验时使用的平板载荷测定仪，要布局合理，摆放整齐，便于操作，观察及记录等仪器的日常维护

1、压力表应保持清洁，百分表不要随意扯拉或冲击，测杆部分不能粘上灰尘和油污，百分表，压力表不用时，要盖上塑料护盖，置于室内干燥处，以利防裂。防潮

2、油泵的液压油应定期补充，用10号机油，加油孔的位置在缸体的尾部，储油量为1升。

3、测试前，应将各紧固手轮拧紧，不得松动。

4、测试时，百分表的测杆应垂直于载荷板平面，直径要相同。

K30平板载荷测试仪适用于粗、细粒土和土填压实后的路基、基等的地基系数的测试，也可以用于计算均匀地基土的变形模量。
主要技术参数：

| 荷载板直径 | 300mm |
| --- | --- |
| 千斤顶加载能力范围 | 0～30T |
| 千斤项行程 | 120mm |
| 测桥跨度 | 3000mm |
| 手动油泵额定压力 | 70Mpa |
| 压力测试范围 | 0～40Mpa |
| 位移测试范围 | 0～10mm |

K30平板载荷测试仪基本构造　　平板载荷仪由加载系统，测桥等组成

1、加载系统：

由载荷板、千斤顶、手动油泵、高压油管等组成。载荷直径为300mm，厚度为25mm上刻有放置千斤顶的定位线，千斤顶的最大推力为10t，行程160mm，升降杆起升高度100mm，手动油泵的额定压力为60Mpa。

2、测桥：由支坐，横梁和百分表支架等组成，横梁可沿支座立柱升降，以调整高度。