公司生产的电抗器可替代SIEMENS、ABB、GE、ALSTOM、Schnider、Lenze、C.T、Eurocherm、AB、KEB、SIEI、ASIRobicon、EMERSON、SUPRO、Parker、Danfoss、SANTERNO、SEHOHO（韩）、富士、日立、安川、明电舍、三肯、东芝、NAIS、三菱、欧姆龙、LG、现代、康沃、英威腾、佳灵、安邦信、时代、普传、台达、台安、东元、德力西、森兰、SEW、雷诺尔、格立特、宁茂、传动之星、海利普等变流器变频器配置的专用电抗器、变压器。产品广泛应用于冶金，机械，石油，化工，等领域。
一、概述：
　　出线电抗器采用优质进口矽钢片和优质铜线经先进的工艺精制而成，具有体积小、重量轻、外观美、温度低无噪音等优点；安装于变频器输出侧，可以提高输入电源功率因数，抑制变频器电源设备上的浪涌；可以抑制变频器产生的谐波向电网传递，减少变频产生的谐波对其他元件的干扰，改善电网质量，提高功率因数，并限制电网电压的异常波动和电网上的冲动，减少对变频器的影响。 
二、用途：
　　该系列出线电抗器用于与变频器的出端相串联，作为变频器的出线电抗器。变频器在工作时将产生较大的谐波，加装出线电抗器可以钝化变频器输出电压（开关频率）的陡度，减少逆变器中的功率元件的扰动和冲击。而且该电抗器在负载合闸瞬间能够有效地抑制回路涌流，保护回路中的变频器装置及其它元器件免受过电流冲击。该电抗器为三相，均为铁芯干式。铁芯采用优质低损耗进口冷轧取向硅钢片，气隙采用环氧层压玻璃布板作间隔，以保证电抗器在运行过程中气隙不发生变化。线圈采用F级漆包线绕制，温升相对低而产生的热量亦相对小，对周围的电器元件影响较小。电抗器整体浸漆减小了运行时的噪音。
三、出线电抗器附件：
　　线 圈--根据容量大小采用裸线或双玻璃丝包铜线绕制，导线采用高导率无氧铜杆拉制，冷却气道设置均匀合理，散热好，过载能力强。
　　铁 心--采用优质低损耗冷轧取向硅钢片，步进叠装结构，心柱，饼铁采用高强度绝缘带绑扎紧固后；浇注树脂固化成形，无冲孔新工艺，总体具有激磁电流小，空载损耗低，噪声较低等优点。 
　　绝 缘--绝缘件均采用3240环氧酚醛层压玻璃布板制作，具有较高的机械电气性能，耐潮性良好，浸F级1042绝缘漆，整体绝缘为F级。绝缘漆，整体绝缘为F级。
四、出线电抗器技术规范
　　电压等级：10KV、6KV、3KV、1KV、0.5KV
　　频 率：50Hz或60Hz
　　相 数：单相或三相 
　　最高温度：40℃ 最低温度：-5℃ 最高日平均温度：30℃ 最高年平均温度：20℃ 
　　海拔高度：∠1000M，若海拔高度超过1000米，应注明要求，设计时可按高原型、海拔高度设计制造。
五、出线电抗器场所：
　　没有强烈震动和冲击、无导电尘埃、无腐蚀金属和绝缘材料的化学气体的场所。 
六、作用：
　　出线电抗器配套在变频器和电机之间使用，变频器和电机连接的电缆线较长时需要添加只出线电抗器，可以提高功率因数，降低电机的绝缘材料的温升，滤除电缆中的谐波干扰，提高电机的使用寿命。该系列出线电抗器具有补偿长线分布电容的影响，并能抑制输出谐波电流，提高输出高频阻抗,有效抑制dv/dt.减低高频漏电流,起到保护变频器,减小设备噪声的作用。
七、出线电抗器产品型号：