如何选择合适的地毯清洗设备

一般地毯分为化纤和纯毛质地二种，目前市面上的地毯清洗机有喷抽式的，滚刷式的以及组合式的。但根据地毯质地的不同，在选择机型方面要注意以下几点：

化纤地毯要选择喷抽式的地毯清洗机，因是刮洗式，所以相应对地毯的强度要求高，所以适合化纤地毯。

化纤地毯也适合选择组合式的地毯机，就是一台多功能单刷机配一台吸水机，这种组合机成本不高，单一的单刷机又可以做为它用，比如打蜡抛光什么的，很适合三星以下的小宾馆使用。缺点是需要二台机同时工作才能洗地毯。如果对卫生要求不高且地毯质地不是很好可以选用这种方式。

纯毛地毯选择滚刷式的地毯清洗机，可以对毛质不产生过多伤害，是五星级饭店宾馆的专用清洗机。

以下机型是目前市场上用的比较多的一款英国机型，HM35型地毯清洗机

HM35滚刷式三合一地毯清洗机具有35升的清、污水箱和450毫米的清洗宽度，应用7巴清洁剂喷射压力的双喷嘴清洗扒头，增强清洗效果， 悬浮式滚刷系统设计，避免了滚刷系统与地面摩擦带来的损坏。

极为适合在酒店写字楼、医院等中大面积区域地毯的清洗作业。

以下是这款机型的技术参数：

| 设备型号 | HM35 |
| --- | --- |
| 喷水泵 | 涡轮式 |
| 空气流量 l/s | 42.5 |
| 吸力 mbar/Kpa | 300/30 |
| 喷射量 l / min | 6.8 |
| 电压/频率 | 230/50 |
| 噪音 dB | 78 |
| 净水箱/污水箱 l | 35/35 |
| 喷射压力 bar/PSI | 6.9/100 |
| 喷水泵功率 W | 165 |
| 吸尘马达功率 W | 1000 |
| 清洗宽度 mm | 450 |
| 刷子转速 r/min | 1800 |
| 驱动方式 | 前进+后退 |
| 重量 kg | 47 |
| 尺寸（长X宽X高）mm | 930x470x880 |