线材伸长率试验机，也是有多样化名称，比如伸长率试验机，线材延伸率试验机，铜线拉力试验机，裸线伸长率试验机，卧式拉力试验机，等，

謝謝你購買本公司設備，在使用本設備之前，請詳細閱讀說明書後再使用。

本儀器是用來測試鋁、銅、鐵等金屬材料伸長特性的試驗設備。本機為金屬材料做破壞伸長試驗；先進的軟體程式設計及精密的電子感測技術來測量試件的拉伸量，並自動換算成%比數值以LED顯示，讀取容易功能精確，操作簡單，大受歡迎。

线材伸长率试验机

使用方法

- 將AC22V電源接入伸長率試驗機座內。

- 將電源開關拔至ON位置。

- 將轉向開關拔至左邊，待電機限位停止   後，取長為250㎜的試驗品放入左夾具中緊固再拉直放入右夾具中緊固。

- 按清零開關進行清零，將方向開關拔至右邊，電機緩慢進行拉伸試驗，計數器將按照百分比的頻率進行計數。

- 試驗品在拉伸一定長度被折斷後，電機將自動停止，計數器也將停止計數，保存测试值試驗結束。本機為了試驗的準確性，另附加配有刻度尺，在試驗

結束後，可參照指標所對應的刻度值與顯示值進行相比較。以保證試驗結果的誤差。

- 試驗完畢後，應關掉電源开关拔下電源線LED顯示的數值便是產品之拉伸長度。

线材伸长率试验机注意事项，超作和保养最总要

- 將測試機平放於水平面上

- 機器應保持乾燥、清潔

- 試件直徑應在規定範圍內使用

- 请在金属部件处经常擦防锈油和活动处加           润滑油

測試結束後應关掉电源开关拔下電源線

以下是线材伸长率大体技术介绍

FL-8610线材伸长率（延伸率）试验机

本仪器适合铜丝、铝丝、铝镁合金丝、铁丝等金属丝之伸长率（延伸率）特性试验及拉力试验。电路采用运算集成电路及过程控制，无需人工计算，自动显示伸长率的百分比；伸长长度采用激光感测技术感测精度高。，

主要参数：

适合测试线径范围：0.08mm～1.0mm ，　也可以选择0.08-3.0

试件长度： 250mm

拉伸范围：0～60%

测试速度:250mm-280mm

伸长率分辨率：0.1%

显示伸长：以数字显示伸长率%

电源：220V/50Hz 2A

外形尺寸约：50×22×24cm

重量约：15kg

附件：操作说明书记1份，电源线1条