卧式插拔力试验机，是一种新型研发的试验设备。本设备用来测试器件公子和母子插件的耐插寿命的先进试验设备，模拟人工对试件公子和母座子插件，准确有效的插拔寿命测试，并采用高亮度的LED液晶显示技术，准确地显示出插拔所受最大力度和当前所受力度值。并具有超负荷保护功能，可靠性高。从而降低客户的人力资源，提高产品的质量，本设备深受广大客户的好评

卧式插拔力试验机

微电脑卧式插拔力试验机FL-8615

微电脑卧式插拔力试验机适用于排针、排母、简易牛角、长耳牛角、压线头、WAFER、圆孔IC座及USB连接线（USB3.0)、HDMI高清线、Display连接线、DVI连接线、VGA连接线等电脑周边连接线多种连接器插拔试验之用，可显示插拔力连续变化值和峰值，并具有次数设定，具有插拔的力值显示和打印功能，速度拉移行程可调，并且显示数度值，可谓目前市场上最高性价比之插拔力试验机。

技术参数

| 型号 | FL-8615 |
| --- | --- |
| 测试最大荷重 | 50kg、20kg、5kg、2kg(任选一个） |
| 驱动马达 | 精研电机120W |
| 总计数 | 0-999999次可手动任意设定 |
| 速度 | 3～60c.p.m可调数显 |
| 传动结构 | 凸轮结构 |
| 显示器 | - 5.4寸液晶显示 |
| 力值 | - 插入力与拔出力分开显示 |
| 力值单位 | - Kg,N,iB三种国际单位可选择 |
| 最小分解能 | - 0．01kg |
| 最大测试行程 | 80mm |
| 力值保存 | - 可连续与间隔10组 |
| 打印机 | 可选配北京荣达微型打印机，打印测试当前力值与力值的平均值 |
| 总功率 | 500W |
| 工作电源 | AC220V/50Hz/5A |
| 体积约 | 55*45*50cm |
| 重量 | 约30Kg, |
| .附件 | 操作说明书1份，电源线1条，内六角1套 |

卧式插拔力使用方法

将度件产品焊好连接线引出插试件一头放入左边夹具内夹紧,然后再将插试件的另一头插入试件中。打开右边夹具，手动转动圆盘，转动至最大行程时，看右边夹具是否能够将试件夹到。如果不能再调节圆盘边上手柄。（调节时先将圆盘中的内六角螺丝打松，然后再扭动边上手柄，调节完毕后紧固此螺丝）加大行程（一般来讲尽量将试件夹入多一点为好）；然后再紧固右边夹具，使试件在同一平行水平面上。最后夹好试件的连接线即可

- 接入220V电源，按下电源开关，指示灯亮。

- STAR：				启动。

- STOP：			停止。

- MANUAC：		保存数据下翻		。

- 0~9：				數位鍵

- 0~1：				在不是設定狀態時，具有第二功能，

0、清除即時荷重、最大插拔力

1、清除測定次數

- — ： 				設定時，用作負數輸入或小数点输入。

- ← ：				刪除

- OK：				確定

- SET：				設入設定畫面

- EXIT：				退出上一級功能表

。

- 开机界面：每次打开电源开关，液晶显示的状态为“开机界面”，此界面要求操作者输入密码。

- 待机界面：当操作者从“开机界面”输入正确密码，按“OK”键后，便进入了“待机界面”。从“待机界面”能进入到其它界面，如：按“SET”键，进入“主设定界面”；按“SET”进入“测试界面”。

- 测试界面:在“测试界面”时就是正在对测试产品正在试验，此时按“STOP”后，又回到“待机界面”。

- 主设定界面：主设定界面分为四种设定选项，分别是：1、测试参数设定；2、查看测试档案；3、系统参数较正；4、开机密码设定。

- 测定参数设定:

与测试时相关的设定内容全部里面设定。包括如下设定内容。

  - 超载荷重：最大的测试荷重，如果测试荷重超过这个值，就会自动停机并报警值到，操作都按“STOP”，才停止报警声，此时操作都应仔细检查，产生报警的原因并解决造成的原因方能测试。

  - 单位切换：用来显示测试的单位，提供KG、IB、N

  - 三种选择。

  - 自动保存：用来记录测试的结果值，总共可以记录10个，可以选择“NO”、“OFF”。需要注意的是，所有自动保存的数据的单位必须一至，如第一测试数据的单位是“KG”，后面在记录的测试数据也要是“KG”单位，如果是其它的单位，就不作保存。

  - 完成次数：就是记录的测试次数。此值每测一次便会自动加一，他在“待机界面”和“测试界面”时可以按“2”键，快速清零。

  - 设定次數：此值为测试次数完成次数，如果此值大于或等于“完成次数”将自动停机，并无法在做测试。

- 查看测试档案

用来查看记录的测试结果值，用列表的方式显示，最后一行显示“平均值”。可以按“←”清除所有记录值。

- 系统参数较正

用来较正测试的力值，需要输入管理员口令才进入。在出厂时以调较好，用户不要去修改。

- 开机密码设定

用来重新设定“开机密码”， 需要输入管理员口令才进入。

操作說明

設定如下參數：

      - “超载荷重”=	5.00KG

      - “单位切换”	=  KG

      - “自动保存”=  NO

      - “完成次数”=	0次

      - “设定次數”=  10次

設定步驟如下：

- 輸入密碼，進入“待機界面”

- 按“SET”進入“主設定界面”

- 按“1”进入“测定参数设定界面”

- 按“1”选择“超载荷重”设定

- 按“←”删除原设定数值，再用数字键输入“5”，按“OK”保存设定数值并返回到“测定参数设定界面”

- 按“2”选择“单位切换”设定

- 根据画面提示，按“1”选择“KG”为测试单位，再“OK”保存设定数值并返回到“测定参数设定界面”

- 重复上面的设定方法，完成“自动保存”、 “完成次数”、 “设定次數”的测试。

- 装卸打字纸说明：按打印机此按键，窗口自动打开，将纸拉长放入里面即可。

卧式插拔力试验机注意事项

- 将设备平放地上

- 保持设备干燥、清洁

- 在机械运动处加润滑油

- 试验停止后应拔下电源线