头戴耳机折叠寿命试验机，是东莞博文仪器设备科技有限公司，研发的一款 头戴耳机折叠寿命试验机，也简称为 耳机折叠寿命试验机，这款试验机也有高档和低档之分，超作简单，，这款 耳机折叠寿命试验机比较实用宇耳机折叠检测，外关精美精密，得到了广大消费者的喜爱，而且还显示一个公司的实力，让你的客户看了，不的不想下单，因为经过这类检测设备检测过的产品，还有什么不放心的呢，，如有需要请联系东莞博文仪器设备科技有限公司，谭先生/吕小姐，谢谢！

耳机折叠寿命试验机一概述

耳机折叠寿命试验机是专门测试天线在不同角度耐折强度的国家标准试验仪器设备，此设备外观新颖同时分别测试3组试验产品，分别准确的记录测试结果，并可数字显示转/每分钟。

耳机折叠寿命试验机二技术规格

头带耳机折叠寿命试验机 FL-86061D

一、概述:
头带耳机折叠寿命试验机测试过程描述

模拟用户使用过程中，耳机摇摆前后摆动的操作。

耳机的听筒部分被固定在夹具上（耳机部分固定另一个夹具上）→打开摆臂拨动耳机打开到一定角度停止，→闭合摆臂拨动耳机闭合到一定角度停止，传感器检测并记数

主要技术参数

*  工位数量：3个工位/台

* 操作方式：按键式

*  动作执行组件：AC电机

* 摆臂角度范围：1～180度（可设定）

*计数器：0-999999次（可设定）

*电压：220V； 功率：500W（含电机）

*重量：30kg

*外形尺寸：1200㎜＊550㎜＊800㎜；

耳机折叠寿命试验机三使用方法

1、取试件产品分别固定于相应夹具内，将试件产品用夹子夹牢对准中心点。

2、调节试验角度：调节方法（将机箱的盖小门打开。用配送的内六角扳手将转动柱方条上的内六角镙破丝打松，再用开口小扳手将柱方条上面的镙丝打松，再用手扭动柱方条上的手柄移动至柱方条上的所标刻度值，然后重新紧固被松镙丝即可）。

3、设定试验次数：设置产品需要的次数并清零设置计数方法如下（4位数值设置方法;按位移键“→”和数值位移键 “↑”修改数值达到你需要的次数，等待8秒按即可，按“SET”清零.如要8位数值设置方法: 按位移键“→”不放等待8秒后显“29－1” 修改数值为“31－1”等待8秒，按位移键“→”和数值位移键 “↑”修改数值达到你需要的次数，等待8秒按即可）

操作说明

4、将电源线与220V电源相连接好，把电源开关拔至右边，接通电源、取试件分别夹在夹具上紧固，调节好下面导杆的高度。分别挂上所需要荷重砝码。按面板上的6个绿色启动键，此时指示灯亮起。将调速钮调至最小，按左面板上的绿色启动钮，机器试验开始。

5、调节速度钮，使速度达到所测需要速度。所调节的速度将在转数表上用LED数位显示出转/每分钟，试验过程中当某一组被折断后，此组计数器将停止计数。保持资料、试验照常进行，直到最后一组被折断自行停止试验（到达总计数器设定数值后也会中途停机）。

6、试验停止后，记下试验结果。需要再次试验，重复以上步骤。不再试验取下试验品，关掉电源开关，切断电源。

耳机折叠寿命试验机四注意事项为了确保使用安全性，请多看注意事项

1、将设备平放地上

2、保持设备干燥、清洁

3、在机械运动处加润滑油

4、试验停止后应拔下电源