耳机拉伸寿命试验机一概述

本机采用精密杆子与线性轴承作运用主体，具有速度、行程、计数、可调节之动能。是头带式耳机之耳夹寿命测试之利器，适用于工厂、科研院校作开发、评估之用。 从而降低客户的人力资源，提高产品的质量，本设备深受广大客户的好评。

耳机拉伸寿命试验机二技术规格

头戴式耳机拉伸寿命试验机  FL-86061

一、概述:

本机采用精密杆子与线性轴承作运用主体，具有速度、行程、计数、可调节之动能。是头带式耳机之耳夹寿命测试之利器，适用于工厂、科研院校作开发、评估之用。按图将头带式耳机放夹具上，用软橡皮分别扎稳左右耳套，调节好试验行程，设定试验次数，到达设定次数后，机器停止工作，检查试品受损情况

二、主要技术参数：

*计数范围：0~999999次

*速度：约10-30次/分钟数显

*行程（单边）：0~135mm可调节

*电源：220V  50Hz

耳机拉伸寿命试验机三使用方法

- 将试件放在支架上一头放入左边夹具内夹紧,然后再将另一头左边夹具内夹紧。手动转动圆盘，转动至最大行程时，看是否达到产品测试行程，如果行程太小了需加大行程（一般来讲尽量将试件夹入多一点为好）；然后再紧固右边夹具，使试件在同一平行水平面上。

操作說明

- 接入220V电源，按下电源开关，指示灯亮。

- 設置產品需要的次數並清零設置計數方法如下（4位數值設置方法;按位移鍵“→”和數值位移鍵 “↑”修改數值達到你需要的次數，等待8秒按即可，按“SET”清零.如要8位數值設置方法: 按位移鍵“→”不放等待8秒後顯“29－1” 修改數值為“31－1”等待8秒，按位移鍵“→”和數值位移鍵 “↑”修改數值達到你需要的次數，等待8秒按即可）

- 然后在调节到所需速度值。当前调节的速度可在3秒钟内，在LED上用数字显示转/每分。

耳机拉伸寿命试验机四注意事项

- 将机器平放于小平面上

- 被测物体负荷不可超越规定负荷范围

- 行程调节在允许范围内使用

- 机器运行时不能用手触摸

- 非专业人员不得随意拆卸，以免造成人为损坏

- 使用完毕后应拔下电源线

联系飞凌仪器有限公司谭爱军先生