落球冲击试验机一概述

落球衝擊試驗機是一種用來測試塑膠、陶瓷、壓克力、玻璃織維等材料及試驗塗料之堅固度。本設備符合JIS-K6745，A5430試驗標準。本機試法系列以規定重量之鋼球調整在一定的高度，使鋼球自由落下打擊試料，視其受損程度。以此來判斷試驗產品的品質。以幫助客戶更好地瞭解自己的產品。不斷提高產品品質，本設備用於廣大產商深受產商的好評，是一款比較理想的試驗設備。

落球冲击试验机二技术规格

FL－8622落球冲击试验机
产品简介落球冲击试验机是一种用来测试塑料、陶瓷、压克力、
玻璃织维等材料及试验涂料之坚固度。
产品标准本设备符合JIS-K6745，A5430试验标准。
产品参数1、底座机箱尺寸：800*800*300（长*宽*高）
2、标准跌落高度：20-2000mm可调（表尺符合国标）
3、跌落高度值最小指示：1cm
4、配置圆形钢球规格 22g,34g,50g,112g，198g，225g，
    357g,533g，1042g,
各一个，（国标）

5、设备开启方式为电动
6、最大零件尺寸：500*600*400（长*宽*高）
7、落球距零件中心距可手动调节，其它按照原有标准及配置不变

落球冲击试验机三使用方法

- 將試件產品放入網框內，紅外對準衝擊產品點，用夾塊將產品緊固

- 在設定高度導杆上，扭松手柄，調節所需要的

高度緊固手柄

- 接通電源220V

- 按電源開關，跌落試驗指示燈亮

- 按啟動試驗，選擇相應的鋼球放在電磁鐵上，進行吸合

- 按跌落試驗，進行試驗

- 試驗完備後，關掉電源。

落球冲击试验机四注意事项为了确保使用安全性，请多看注意事项

- 将机器平放于小平面上

- 被测物体负荷不可超越规定负荷范围

- 行程调节在允许范围内使用

- 机器运行时不同用手触摸

- 非专业人员不得随意拆卸，以免造成人为损坏

- 使用完毕后应拔下电源线