插拔寿命试验机一概述

卧式插拔寿命试验机，是一种新型研发的试验设备。本设备用来测试器件公子和母子插件的耐插寿命的先进试验设备，模拟人工对试件公子和母座子插件，准确有效的插拔寿命测试，从而降低客户的人力资源，提高产品的质量，本设备深受广大客户的好评

插拔寿命试验机二技术规格

插拔寿命试验机FL-8615B

插拔寿命试验机可以做适用于排针、排母、简易牛角、长耳牛角、压线头、WAFER、圆孔IC座及USB连接线（USB3.0)、HDMI高清线、Display连接线、DVI连接线、VGA连接线等电脑周边连接线多种连接器插拔试验各类端子的插拔试验，检测产品的寿命。速度拉移行程可调，可设定所需次数，次数到达设定值，自动停止工作。工作时，可无人看守，是市场上性价比最高的一款机

技术参数

| 型号 | FL-8615B |
| --- | --- |
| 驱动马达 | 精研电机120W |
| 总计数 | 0-999999次可手动任意设定 |
| 速度 | 3～60c.p.m可调数显 |
| 传动结构 | 凸轮结构 |
| 最大测试行程 | 80mm |
| 导通功能 | 装有导通计数器,可测试产品的通断功能 |
| 总功率 | 500W |
| 工作电源 | AC220V/50Hz/5A |
| 体积约 | 50*45*50cm |
| 重量 | 约30Kg, |
| .附件 | 操作说明书1份，电源线1条，内六角1套 |

插拔寿命试验机三使用方法

- 将插试件一头放入左边夹具内夹紧,然后再将插试件的另一头插入试件中。打开右边夹具，手动转动圆盘，转动至最大行程时，看右边夹具是否能够将试件夹到。如果不能再调节圆盘边上手柄。（调节时先将圆盘中的内六角螺丝打松，然后再扭动边上手柄，调节完毕后紧固此螺丝）加大行程（一般来讲尽量将试件夹入多一点为好）；然后再紧固右边夹具，使试件在同一平行水平面上。

操作說明

- 接入220V电源，按下电源开关，指示灯亮。

- 設置產品需要的次數並清零設置計數方法如下（4位數值設置方法;按位移鍵“→”和數值位移鍵 “↑”修改數值達到你需要的次數，等待8秒按即可，按“SET”清零.如要8位數值設置方法: 按位移鍵“→”不放等待8秒後顯“29－1” 修改數值為“31－1”等待8秒，按位移鍵“→”和數值位移鍵 “↑”修改數值達到你需要的次數，等待8秒按即可）

- 然后在调节到所需速度值。当前调节的速度可在3秒钟内，在LED上用数字显示转/每分。

插拔寿命试验机四注意事项为了确保使用安全性，请多看注意事项

- 将机器平放于小平面上

- 被测物体负荷不可超越规定负荷范围

- 行程调节在允许范围内使用

- 机器运行时不同用手触摸

- 非专业人员不得随意拆卸，以免造成人为损坏

- 使用完毕后应拔下电源线