一工位线材扭转试验机一概述

线材扭转试验机将线材一端垂直固定于本机转动板上,另一端拉下并吊挂荷重,设定扭转速度.设定次数后,启动转动板,开始扭转,试验次数达到设定次数动停机和线材扭断自动停机功能，检视线材受损程度及导体断线率.

一工位线材扭转试验机二技术规格

1、扭转方式：顺时针一直旋转

2、控制方式：制表控制（试验次数设定0-99999999次）

3、试验数度：3-60次/分钟

4、荷    重：0.4kg、0.5kg、1kg、2kg、3kg

5、测试行程：500MM

6、工作电压：220V、50HZ

7、机器体积：大约530(L)*450(D)*940（H）mm

一工位线材扭转试验机三使用方法

- 将试件垂直固定于本机转动板上。

- 另一端挂吊重砝码。

- 接通电源

- 设置产品需要的次数并清零设置计数方法如下（按位移键“→”和数值位移键 “↑”修改数值达到你需要的次数，等待8秒按即可，按“SET”清零

- 将速度调节钮调到最小

按下启动键，将速度调节到所需值

一工位线材扭转试验机四注意事项为了确保使用安全性，请多看注意事项

- 将机器平放于小平面上

- 被测物体负荷不可超越规定负荷范围

- 行程调节在允许范围内使用

- 机器运行时不同用手触摸

- 非专业人员不得随意拆卸，以免造成人为损坏

- 使用完毕后应拔下电源线