FS卧式切屑粉碎机技术规格书

FS卧式切屑粉碎机采用单轴低速转动，可以有效粉碎金属或非金属切屑，机器利用刀盘对物料进行切、割、撕、拉，具有扭力大、产量高、躁音小、耐磨高等优点，可对各种钢屑，铜屑，铝屑，铁屑，撕裂至易处理的形状尺寸。可大幅减少切屑所占体积。机器工作时切屑可以连续给料，也可以间歇给料。卧式切屑粉碎机可以使切屑的干燥、压块，冶炼前期处理以及输送变得简单易行。

一、技术参数

1、出料粒度                     ≤50mm左右（80%）

2、生产量                      600-800公斤/小时（以钢屑计算）

3、总电机功率                  7.5*2KW，150机座

4、电机减速比                  1/60

5、机器外型尺寸（长*宽*高）    1500*1100*1300

6、入屑口高度                  1300

7、刀盘数量                    18片

8、机器自重                    约0.7吨

9、自身保护：                  声光电器过载报警保护（江海自制）

10、噪音范围：                 55-85dB（根据屑的材质、形状不同，噪音略有不同）

11、粉碎前后体积比：           6:1（根据屑的材质、形状不同，比例略有不同）

12、易损件：动刀、副刀。

二、结构简述

本机主要由四极驱动电机、蜗轮蜗杆减速机、主动轴、组合螺旋齿刀盘、静止刀、粉碎锣、机壳、支架、接屑斗等零件组成。

三、安装方式

1、用于单机排屑机的出口下方，无需特殊固定。

2、出屑口可以加排屑机，将粉碎后的屑运输至指定地点。