静态吊重拉力试验机一概述

静态拉力台是用来测试物品在用电线加砝码负载后，被拉砝码时所受的力测试试验机。该机可选配砝码进行不同的测试，使用灵活、操作方便、行程速度可调。

静态吊重拉力试验机二技术规格

静态拉力台是用来测试物品在用电线加砝码负载后，被拉砝码时所受的力测试试验机。该机可选配砝码进行不同的测试，使用灵活、操作方便、行程速度可调

  - 夹具：3组各一个

  - 特点：电动驱动

  - 荷重砝码：三套（吊盘5Lb/3Lb砝码1个/5Lb砝码

  - 速度：任意调节

  - 行程：0—400mm（可调）

  - 计器器设定：0－999999次

  - 总功率：200W

  - 电源：220V、50Hz、5A

  - 机器重量：250Kg

- 10 规格：1200*450*1500m

静态吊重拉力试验机三使用方法

  - 调节好所需行程

  - 按上升键到达行程自动停机

  - 将被电线用插入夹具内

  - 挂上产品需要测试砝码

  - 将速度调节到最小

  - 接通电源，把电源开关拔

  - 按下降键产品将进行测试分别同时计数

静态吊重拉力试验机四注意事项为了确保使用安全性，请多看注意事项

- 将机器平放于小平面上

- 被测物体负荷不可超越规定负荷范围

- 行程调节在允许范围内使用

- 机器运行时不同用手触摸

- 非专业人员不得随意拆卸，以免造成人为损坏

- 使用完毕后应拔下电源线