手机定向(受控)跌落试验机一概述

受控跌落试验机本机旨在评估产品在实际使用时客户可能意外将产品跌落后对产品性能的影响，适用于：行动电话、PDA、电话机、电子辞典、CD、MP3、适配器等小型消费类电子产品作原姿态及加速度跌落测试

手机定向(受控)跌落试验机二技术规格

手机定向(受控)跌落试验机FL-8649A

1． 手机充电器2m定向跌落试验机是对手机充电器在较高高度范围（0.3m～2m）进行跌落疲劳试验的专用设备。

2． 结构合理、独特，对不同型号手机充电器有充分的适用性。

3． 设备运行稳定，低噪音，免维护。

二． 测试目的

1． 外壳的耐用程度。

2． 内部结构抗（重）摔的性能。

三． 测试过程描述

模拟用户使用时将手机从高处摔到地面等水平面的动作进行试验。

人工把手机放入夹具内夹持、或吸盘上吸附→夹具（吸盘）上升到位→ 夹具（吸盘）和手机一同成自由下落→当下落到一定的高度是夹具（吸盘）松开手机→手机自由落体跌落在大理石板上。。

四． 功能实现

1. 气缸实现夹持；电机实现升降；按键控制。

2. 通过调节数显表的高度参数调节跌落高度。

3. 手动操作方式

五． 主要技术参数

1．工位数量：1个/台

2．操作方式：按钮操作、数显设置相关数据。

3．动作执行元件：电机、SMC气缸、真空吸盘。

4．跌落高度范围：0.3～2m（可设定）

5．跌落节拍：1～3次/分钟

6．跌落接触面：大理石，木板，

7．夹具最大长度：170㎜，夹具最大宽度：80㎜

8．电压：220V； 功率：950W； 气压：0.4～0.6Mpa

9．外形尺寸：550㎜*650㎜*2650㎜；重量：100kg

手机定向(受控)跌落试验机三使用方法

一.开启电源进入(开机画面)

二.按进入系统(测试画面)

- 运行状态:指示当前测试状态

- 高度显示:指当前运行高度mm

- 跌落计数:指跌落当前次数

- 跌落延时:上升到一定高等待时间

- 设定高度:指测试要求高度mm

- 气动夹:指夹产品夹具开与关

- 复位：指测试回到起点

- 停止：指测试停止功能

- 启动：指自动上升到设定高度停留时间到达后自动跌落

- 手动画面：指进入手动画面

- 手机定向(受控)跌落试验机三.手动画面指进入（手动画面）

- 伺服下降:指点动下降

- 气动夹开:指夹具打开

- 气动夹关:指夹具夹紧

- 跌落锁开:指跌落试验

- 跌落延时:指跌落延时时间S

- 超出高度调整：超出高度设置+mm

- 减小高度调整：超出高度设置-mm

- 伺服手动速度：手动上升，下降速度

- 伺服复位速度;指回位速度

- 伺服速度运行;指自动上升速度

五.气缸夹具将产品夹紧，调节好产品跌落的方向，（菱、角、面）按启动键(启动)上升到设定高度，到达延时间夹具和产品一起到达300mm,夹产品夹具同时打开产品跌落.如要再从试验按以上步骤操作即可。

六、试验完毕后，检查试件受损情况。从而根据产品要求在上进行跌落试验。

# 手机定向(受控)跌落试验机四、注意事项

1、本机控制箱内220V电压，非专业人员严禁打开箱门和拆卸元器件。

2、本机属物件试验，严禁手伸入框内

3、机器应平放于水平面上，保持机内干燥清洁。

4、试验完毕后应将机台降下、拔下电源线。

6、请勿在工作时随意拔下电源。