# 一、概述

電線印刷體牢固試驗機是用於各類產品噴漆，印刷表面作耐磨擦試驗的檢測設備。本設備採用羊毛毯作試驗治具，450g砝碼作負重進行試驗，可同時進行兩組試驗。調節方便、效果明顯，是目前比效普遍的專用試驗設備。

操作說明

二、示意圖

操作說明

三、技術規格

- 冶具：2套

- 砝碼：450g

- 速度調節採用LED次/分鐘數位顯示，5—60Vpm/mm（可調）

- 移動範圍：100mm

- 最大負重：5kg

- 計數值範圍：0—99999999次（可設定）

- 電源：220V、50Hz、2A

- 可同時進行兩組試驗

操作說明

# 四、使用方法

- 將試件用夾塊緊固，印刷表面朝上。

- 使用冶具和砝碼，平壓在印刷表面。

- 接通電源

- 設置產品需要的次數並清零設置計數方法如下（4位數值設置方法;按位移鍵“→”和數值位移鍵 “↑”修改數值達到你需要的次數，等待8秒按即可，按“SET”清零.數值設置方法: 按位移鍵“→”和數值位移鍵 “↑”修改數值達到你需要的次數，等待8秒按即可）

- 將速度調節鈕調到最小

- 按下啟動鍵，將速度調節到所需值

操作說明

# 五、注意事項

- 將設備平放地上

- 保持設備乾燥、清潔

- 在機械運動處加潤滑油

- 試驗停止後應拔下電源線

操作說明

# 六、維護與保修

- 本儀器屬精密試驗設備，使用商應專人

維護，勿隨意拆卸以免造成人為損壞

- 本機在正常使用情況下，本公司保修一

年終生維護

本設備如有不足，請您提出寶貴意見