###### 一、概述

360线材扭转试验机是专门测试插头引线及电线在不同角度耐折强度的国家标准试验仪器设备，符合UL817等有关标准。此设备外观新颖同时分别测试6组试验产品，分别准确的记录测试结果，并可数字显示转/每分钟。

操作说明

# 二、技术规格
1．电源：AC 220V/50Hz
2．功率：1000W
3．砝码：500、1000、2000、3000（±5g）
4、试验工位：1工位试验
5．角度设定：左右各10～540度可设定
6．允许误差：≤5°
7．次数设定：1～999999（MAX）
8．速度：10～50次/min（MAX）
注：此速度与摇摆角度的大小有直接关系：允许误差：≤3次/min； 误差原由：驱动系统正反转需消耗一点时间造成的，不可避免的。
9．控制方式：步进电机+PLC+触摸屏式各屏方式同时控制1组试
10．体积：约L1300*W500*H1050mm
11．重量：约200kg

操作说明

# 四、使用方法

1、取一定长度的试件产品分别固定于相应夹具内，将试件产品与该组的接线柱进行串接起来用夹子夹牢。

2、将电源线与220V电源相连接好，把电源开关拔至右边，接通电源、取试件分别夹在夹具上紧固，调节好下面导杆的高度。分别挂上所需要荷重砝码

3、打开电源开关“NO”，显示"360线材弯折试验机"图(1)按"进入"进入下页面

操作说明

4	、启动计数设定画面（图2）

- 工位：（1）工位计数，并可设定

- 清零：（1-6）次数清零

- 停机/运行：停机/运行相互转换

- 参数：可进入参数设定进入（图3）

- 工位参数设定画面（图

操作说明

- 速度：指产品测试要求的速度可设定

- 开始角度：指产品的起始角度如：（0度），产品要求同时左右角度时也可以做为右边角度如：（-90度）

- 完成角度：指产品要求弯折的角度如：（90度）开始角度为（-90度）与完成角度（90度）两个角度加机来就是为（180度）

- 设定次数：指产品要求测试的次数（0-999999次）可设定，到达设定次数停机

- 打开/闭合：用于手动调节角度大小

- 同时启动：用于两组同时进行工作

- 立即停止/到位停止：指仪器在工作时按选择（立即停止），按停止仪器会立即停止，选择（到位停止）按停止仪器会回到起点停止

- 两组操作方法一样