操作说明

# 概述

机适用于手机、PDA、MP3、电话机等做扭曲耐久试验

可靠性高。从而降低客户的人力资源，提高产品的质量，本设备深受广大客户的好评。

操作说明

# 三、技术规格

1、测试工件数：1（手机规格：长-120mm，宽-80mm，厚-35mm）

2、测试周期：1～30次/分钟

3、扭曲范围：0.5Nm—3Nm

4、扭力显示：4位LED

5、驱动方式：电动驱动方式

6、控制功能： 数字设定电机运行速度和扭矩

7．精度6位LCD显示，并且1～999999任意设定

10、功能：计数值到将及停机

11、工作电压：220VAC50HZ

操作说明

# 使用方法

- 打开电源开关，LED显示屏亮。显示（图1）

- 参数：进入“参数”设定时间与角度

- 将时间与角度设定好后，按“返回”退回主介面

- 按“进入手动”

- 按“返回”设定当前产品要试验的次数后，并将计数器清零，将产品放在工作平台上，按试验“启动”按键即可

按显示操作即可

操作说明

# 五、注意事项

- 将设备平放地上

- 保持设备干燥、清洁

- 在机械运动处加润滑油

- 试验停止后应拔下电源线