盖革计数管

北京哲成科技有限公司

联 系 人：王林

联系电话：010-57210842

传    真：010-80777921

地    址：北京市昌平区回龙观

| J301 | 最大外形尺寸：205±3mm,直径：10±0.5mm 起始电压：小于350V 推荐工作电压：400V 最小坪长：80V 最大坪斜率：10%/V 最大本底计数率：20次/分 |
| --- | --- |
| J302 | 直径：Φ7.5±0.1mm 总长：65±3mm 起始电压：280-320V 推荐工作电压：390±10V 伏安特性斜率：1.25%/V 极限工作电压：550V |
| J32 | 最大外形尺寸：34mm±2mm,直径6.2±0.3mm 起始电压：小于350V 推荐工作电压：400V 伏安特性斜率：0.3%/V 放电电压：550V |
| J304 | 起始电压：小于350V 技术参数直径：Φ10±0.5mm 总长：88±2mm 最小坪长：80V 最大坪斜率：10%/80V 工作温度：-40~+50°c |
| J305 | 技术参数直径：Φ10±0.5mm 总长：107±5mm 起始电压：＜350V 推荐工作电压：380V 最小坪长：80V 最大坪斜率：10%/80V |
| J306 | 技术参数直径：Φ17.8±1mm 总长：197±3mm 起始电压：＜350V 推荐工作电压：400V 最小坪长：80V 最大坪斜率：0.125%/80V |

| J307 | 技术参数直径：Φ11.4±1mm 总长：197±3mm 起始电压：＜350V 推荐工作电压：400V 最小坪长：80V 最大坪斜率：0.125%/80V |
| --- | --- |
| J308 | 最大外形尺寸：143mm±3mm ,直径：17.8mm 起始电压：小于350V 推荐工作电压：400V 最小坪长：80V 最大坪斜率：12.5%/V |
| M4011 | - 技术参数直径：Φ10±0.5mm - 总长：90±2mm - 起始电压：＜350V - 推荐工作电压：380V - 最小坪长：80V |
| J614玻璃 | 最大直径：7.5mm 有效直径 3.5mm 最大长度 55mm 有效长度 30mm 外壳材料 玻璃 最大起始电压：350v 最小坪区：100 |
| J302金属 | 最大外形尺寸：205±3mm,直径：10±0.5mm 起始电压：小于350V 推荐工作电压：400V 最小坪长：80V 最大坪斜率：10%/V |
| J305金属 | 最大直径：11mm 有效直径 10mm 最大长度 112mm 有效长度 70 mm 外壳材料 金属 最大起始电压：350v 最小坪区：100 最小坪斜 15%/100V |
| J705金属 | 起始电压:小于420V 坪区范围：450-550V 坪区范围斜度：小于15%/100V 工作温度范围：-40℃~+60℃ 阳极最大电压：600V 死时间：15us |
| J304 | 该管系氧化锡阴极，同轴圆柱型薄壁结构（管壁密度50±10cg/cm2）脉冲应用型卤素金属盖革管，在周围介质温度从-40°C～55°C的范围内，供探测20mR/h～120mR/h的γ射线及100～1800脱变数/分·厘米2的软β射线用 直径：Φ10±0.5mm 总长：90±2mm 材质：金属 起始电压：＜350V 推荐工作电压：380V 最小坪长：80V 最大坪斜率：10%/80V 极限工作电压：550V 最大本底计数率：25次/分 |