电 液 式 万 能 试 验 机

- BW-300B数显液压式万能试验机

一、概述：

BW-300B电液式万能试验机主要用于金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切等力学性能试验，增加简单的附件和装置，还能对水泥、混凝土、橡胶及其制品进行试验。

广泛应用于航空航天、机械制造、建材等行业的材料检验分析，是科研院所、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。

（图片供参考）

1、主机采用油缸下置式结构，拉伸空间位于主机的上方，压缩、弯曲试验空间位于主机下方下横梁和工作台之间，通过下横梁的移动调整试验空间，下横梁升降采用电机经减速器、链传动机构、丝杠副传动。

2、该试验机采用方便的手动阀进行开环试验控制，驱动精密间隙密封液压缸，完成对试样的拉伸、压缩、抗弯等性能试验，操作直接、快速、高效，符合国家标准要求

3、测力机构采用传感器测量试验力，通过数显表完成试验过程中试验参数的设定、数据采集、处理、分析、存储，界面显示试验力的大小，加荷速度和最大试验力，还能够自动求取抗拉强度，屈服特性比较明显的材料的屈服强度，计算断后延伸率等试验数据。

4、具有限位保护，过流保护，负荷超载保护等。

二、主要性能技术指标

1、最大试验力:              300 kN
2、试验力示值相对误差 :    ≤示值的±1% 
3、试验力测量范围:         最大试验力的4%~100% 
4、夹紧方式:               手动夹紧或液压夹紧 
5、圆试样夹持直径范围:     Φ4mm～Φ32mm

6、扁试样夹持厚度范围:     0mm -30mm 
7、扁试样夹持宽度:         75mm

8、最大拉伸试验空间:       550mm  
9、最大压缩试验空间:       500mm

10、控制柜外形尺寸:        560mm×550mm×1200mm

11、主机外形尺寸:          730mm×590mm×2100mm

12、电机功率:              2kW
13、主机质量:              2000kg
14、立柱间距:              450 mm
15、上下压盘尺寸:          Φ140 mm

16、弯曲支棍间距:          30-400mm

17、弯曲支棍宽度:          140 mm
18、容许弯曲度:            100 mm
19、最大活塞行程:          200 mm

20、活塞最大移动速度:     约80 mm/min 
21、试验空间调整速度:     约150 mm/min
三、标准配置

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 机 | 博文仪器 | 1台 |  |
| 2 | 油 源 | 博文仪器 | 1台 |  |
| 3 | 控制测控系统 | 博文仪器 | 1套 |  |
| 4 | 油压传感器 | 无锡 | 1只 |  |
| 5 | 圆试样钳口 | Φ4–Φ10，Φ10–Φ20mm，Φ20–Φ32mm | 1套 | 常规配置共三副钳口，客户可根据需要选择 |
| 6 | 扁试样钳口 | 0-15mm，15-30mm |  |  |
| 7 | 压缩附具 |  | 1套 |  |
| 8 | 弯曲附具 |  | 1套 |  |
| 9 | 随机文件 |  | 1套 |  |