## 机房温湿度监控系统

一、产品特点：
1、本产品可以设定三种报警模式，在监测到机房的温度或者湿度超标时，计算机会显示报警位置、报警数值，加装相应的设备后可实现声光报警，提醒有关人员引起注意；计算机可以记录、查询、打印每一台温湿度变送器的监控数据，打印方式可选报表打印或曲线打印，以便工程技术人员对监测的数据进行分析和研究，适用于物流仓库、医药库房、档案室、生产车间、计算机房等场所。
2、本产品型号：WSXJ，出厂价：1500元/套，零售价：1995元/套。
3、本产品需根据监控路数配用485型机房温湿度变送器（型号：WSS485J，出厂价：975元），485型温湿度变送器与计算机之间采用屏蔽型双绞线的连接方式，通讯距离可达1公里。
5、本产品由485型机房温湿度变送器、通讯转换器、计算机监控软件等组成。
二、技术性能：
1、监控方式：本产品可以设定三种报警模式，在监测到机房的温度或者湿度超标时，计算机会显示报警位置、报警数值，加装相应的设备后可实现声光报警，提醒有关人员引起注意；计算机可以记录、查询、打印每一台温湿度变送器的监控数据，打印方式可选报表打印或曲线打印。
2、传感器类型：高灵敏度半导体温湿度传感器。
3、485型温湿度变送器：
（1）监测温度：－10℃～60℃，精度±0.5℃。
（2）监测湿度：0%～100% RH，精度±3% RH。
（3）操作简洁：仅需设置该仪表的监控位置编号和通信速率等。
（4）通讯类型：RS485，Modbus协议或我公司协议。
4、通讯转换器：将控制器的RS485信号转换成计算机的RS232信号。
5、计算机监控软件：
（1）可以设置和修改每台温湿度变送器的监控位置名称。
（2）可以设置上限报警值，下限报警值，上限与下限超区间报警值等。
（3）可以实时采集和显示每台温湿度变送器的监控数据。
（4）可以查看和记录实时曲线、历史曲线、报警记录等。
（5）可以记录、查询、打印每台温湿度变送器的监控数据。打印方式可选报表打印或曲线打印。
（6）报警时，可显示报警位置、报警数值，笔记本电脑会发出声音报警，台式机电脑的耳机插孔会输出音频报警信号，选购喇叭音箱可实现声音报警，选购功放音箱可实现大音量声音报警。
（7）需要声光报警功能时，可选购音频报警控制器配鸣笛闪光警灯、或485报警控制器配鸣笛闪光警灯。
6、工作电压：DC12V/AC220V电源适配器。
7、工作环境：温度－10℃～＋70℃，湿度≤90% RH。
8、体积：温湿度变送器95×85×15mm，通讯转换器100×30×16mm。