东莞双滚筒跌落试验机一概述

滚筒跌落試驗機是用專門測試电线 ,手机，电话机，变压器等，從一定高度循环跌落受到墮落之受損情況。以此來評估產品搬運時，遭受落下之耐衝擊強度的試驗機。本機操作方便、直觀、明瞭，深受廣大廠商喜愛

东莞双滚筒跌落试验机二技术规格

东莞双滚筒跌落试验机FL-8636A

产品用途适用于移动电话.PDA.电子辞典CD.MP3等各种小型轻量之可携式电子产品以及连接器.遥控器等惊等进行连续回转（下落）实验，至规定次数达到后，调查所造成损坏状况。

产品满足标准 测试设备满足国际GB/T2423.8-1995或IEC60068-2-32，Ed2测试条件；滚筒制作工艺满足GB/T2423.8-1995附录标准。 
二、技术参数 
1、实验速度：5~20次/分钟 数显可调
2、滚筒测试高度：0.5和1m； 
3、滚筒实验仓数：2个 
4、计数：6位数显示计数器（1~999999）

到达设定次数停止工作 
5、实验品最大重量：5kg 
6、电源：1∮，AC220V 50Hz
7、外形尺寸：1100*1320*1130（mm） 
8、重量：（约）200kg                                                                                                                      
9、机台本体：1台 
10、卧式齿轮减速马达120W：1台
11、齿轮链条：各1条 
11、  玻璃门：2套       
12、控制器，飞凌

东莞双滚筒跌落试验机三使用方法

。1、在未開啟電源之前，把产品放入試驗箱內。

2、接入220V電源，開控制箱電源開關。

3、設置產品需要的次數並清零設置計數方法如下按位移鍵“→”不放等待8秒後顯“29－1” 修改數值為“31－1”等待8秒，按位移鍵“→”和數值位移鍵 “↑”修改數值達到你需要的次數，等待8秒按即可）

4、按綠色啟動鍵，调节產品试验速度。從而達到自動迴圈跌落，如要停止。按紅色停止鍵停機。

5、試驗完畢後，檢查試件受損情況。從而根據產品要求在上進行跌落試驗。

5、使用完畢後應拔下電源線。