东莞纸箱抗压试验机厂家一概述

本机采用微机控制，精度高，是检测纸箱、纸护角或其它包装容器耐压强度最直接的测试仪器，用于判定纸箱的承物能力和叠加高度。  
抗压强度试验功能--用于测定试样的极限抗压强度，试验机将自动记录下压力峰值
堆码强度试验功能：用于测试试样在模拟包装仓储条件下的承压耐久性，试验机以12.7mm/min的速度对试件加压到预置压力时停止，当试样受压变形压力值下降至低于预置压力5%时，试验机自动补充加压至预置压力并保持，直至达到规定的堆码时间，试验机自动终止试验。
[测试标准]：GB/T4857.4 GB/T4857.16 ISO2872、ASTM D642 
[制作规范]：GB/T16491，TAPPI-T804，JIS-Z0212

东莞纸箱抗压试验机厂家二技术规格

东莞纸箱抗压试验机厂家,电脑纸箱抗压试验机FL-8626A

东莞纸箱抗压试验机厂家[用 途]
本机采用微机控制，精度高，是检测纸箱、纸护角或其它包装容器耐压强度最直接的测试仪器，用于判定纸箱的承物能力和叠加高度。  
抗压强度试验功能--用于测定试样的极限抗压强度，试验机将自动记录下压力峰值
堆码强度试验功能：用于测试试样在模拟包装仓储条件下的承压耐久性，试验机以12.7mm/min的速度对试件加压到预置压力时停止，当试样受压变形压力值下降至低于预置压力5%时，试验机自动补充加压至预置压力并保持，直至达到规定的堆码时间，试验机自动终止试验。
[测试标准]：GB/T4857.4 GB/T4857.16 ISO2872、ASTM D642 
[制作规范]：GB/T16491，TAPPI-T804，JIS-Z0212
二、[特　　点]：
1. 试验机采用双丝杠立式结构整机设计为落地式，其测控部分与主机分为二体，具有结构美观,大方
2. 传动系统采用变流精密变频马达和精简实用的传动机构。(马达:台湾产) 
3. 试验速度采用闭环控制，调速方便、速度稳定, （台湾变频器调速）
4. 测定与测控系统采用以单片微机为中央处理单元的数字线路技术。  
5. 试验数据由显示窗口显示，并由打印机打印试验报告，整机结构简单，功能齐全，操作维修特别方便。
三、主要参数：
1、最大试验力:500kg
2、控制系统：交流变频齿轮马达;
3、显示:AG-2000力量显示最大力量值,破裂值;
4、高灵敏度，瞬时判定压溃并能自动停机
5、测试行程： 1000mm，测试板尺寸：1000*1000MM（可根据客户要求订做）
6、测试速度:12.7mm/min,测试板返回速度：12.7mm/min或100mm/min两档选择，
8、带堆码功能，在设定时间内自动叠加
7、保护装置:漏电保护\超负载自动停机保护,行程限位保护;
8、打印功能:自动打印报表,(中文)打印(最大力量\平均值\断点比例\日期)
9、视机台尺寸而定。
10、电源：220V

东莞纸箱抗压试验机厂家三使用方法

拉力测试：

一、选择需要试验的试件长度，打松限位钮，调到所要试验的高度紧固。

二、接入AC220V电源，打开电源开关。按启动键启动电机，待电机限位停止后，关掉电源开关，取试验样品夹具坚固。拉直样品，再在另一头用夹具紧固。

一．界面介绍

- 开机界面

每次机器上电时初始画面，提示要求输入一个6位数的开机密码，出厂初始超级开机密码为OK，此密码可通过管理员来进行修改。

- 测试界面

Force:显示动态力值。

Speak: 显示峰值。

Stre:显示压强值。

堆码试验：显示试验方式。有堆码试验和抗压试验两种。

0000.0mm:显示位移，单位为毫米。

0000:00min:显示工作时间，只在堆码试验下才使能。

- 设定主界面(选项画面)

在机器待机状态下，按SET键进入一级设定主菜单，该界面下有5个子选项，可据设定内容序号，从键盘输入数字键，可进入下一级设定。

- 选项—测试画面

该界面用以设置荷重上限值，依荷重元所能承受的最大力值，输入该值，单位为KGF。如外界所受力超过该值，机器停机并报警。

- 选项—测试—单位

- 堆码试验：放入试件于试验区，确保机器周围无障碍物后，机器上电，选定堆码试验。依测试需求，设定各项参数。在待机状态下，按“0”键力值回零，按“1”键清除峰值和压强值，按“4”键清除位移，按“2”键清除时间，再按“RUN”键，开始运行测试，机台以12.7mm/min的速度下压，直到机台受力达到设定的堆码力量后，机器停止下压，并开始计时，测试过程中，机器始终维持堆码力量范围，直至工作时间到达后，并以自由速度返回到零点，停止测试。如需再次测试，循环上述步骤。

- 半自动运行：在待机状态下，可手动运行机台，按“DOWN”键机台下移，并实时显示位移（位移增大）。按“UP”键机台上移，并实时显示位移（位移减小），直至机台上移到零点，机台停止运行。按“3”键机台上移到任一位置。半自动运行下，机台是以自由可调节的速度运行。

纸箱抗压试验机四注意事项

- 将机器平放于小平面上

- 被测物体负荷不可超越规定负荷范围

- 行程调节在允许范围内使用

- 机器运行时不能用手触摸

- 非专业人员不得随意拆卸，以免造成人为损坏

- 使用完毕后应拔下电源线