GM80无尘室专用吸尘器

Professional Vacuum cleaner For cleanroom

简单介绍：

GM80无尘室专用吸尘器是无尘厂房、车间专用的强力真空吸尘器，可迅速、便捷、高效地完成清洁工作，适用于无尘室、洁净室、晶圆加工、食品加工业、半导体加工、电子工厂、实验室等。

详细介绍：

GM80过滤系统(四大过滤系统)

第一层过滤/纸袋
第一层的过滤是纸袋，Nilfisk吸尘器纸袋是用两种材料

所制造之双层纸袋。内部的内衬可以吸引粉尘，当空气

穿过外部的纤维层时，纸袋可以容易的收集处理无尘室

内可目视的粉尘。

第二层过滤/主过滤棉布
第二层的主过滤棉是静电处理之特大棉绒的主过滤网，

可以过滤掉4μm大小的粉尘达99.5%。特大的设计

提供了更好的表面过滤效果。另有一种Dralon材质

的Gore-Tex滤棉可抵抗酸（过滤达99.995%大于0.33μm的灰尘）。（GM80实物图）

第三层过滤/马达保护套
标准的马达保护套是使用非编织器的材质，是用羊毛和合成纤维所制成，可以过滤掉2μm大小的粉尘达99.5%。这种微细的过滤器适合用在马达的底部，除了可以保护马达外还可以过滤掉像细菌大小的粉尘及减低HEPA或ULPA之受污染并处长其寿命。

第四层过滤/HEPA或ULPA过滤器*

HEPA（高效率过滤器）是最后一层的过滤。是由玻璃纤维纸所制造。它可以过滤掉0.3μm的粉尘达99.97%，是人类头发直径的1/300的粉尘。每一个过滤器都经过DOP（美国陆军总部）的测试，并使用在适合的规格上。HEPA过滤器可以收集到有毒的危险的粉尘。适合用在较细微的过滤。ULPA（超高效率过滤器）也是使用玻璃纤维纸所制造，但是它的材质编排的更加的紧密。它可以过滤掉99.9995%的粉尘，包括0.12μm大小的粉尘，是人类头发直径的1/960。

技数参数：

| 电 压 | 220V | 棉布材质 | 静电处理棉布 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功 率 | 1200W | 伸缩管长度 | 1050mm |
| 保护等级 | （水尘）IEC IP40 （电气）IEC 2 | 微尘排气过滤器 | 3200cm*cm （过滤0.68um,99.5%） |
| 空气流量 | 38 L/sec | 容 量 | 9 L |
| 真 空 压 | 2270mm/WG | 尺 寸 | 30cm*41cm（含把手） |
| 吸 力 | 270W | 整机重量 | 5 KG |
| 噪音标准 | 67dB（a） | 电源线长 | 10 m |

配件：

序号                   配件编号                     配件名称

1                   11112401                   钢管（2支）

2                   11980300                   大扒头

3                   17119003                   电源线

4                   11276901                   圆毛刷

5                   32043700                   小扒头

6                   81140900                   尖吸嘴

7                   12041500                   软管总成