插头线突拉试验机一概述

突拉试验机是按照UL817标准生产，本机专门用于试验插头片与导体之接合强度,及导体线之抗突拉强度.将插头片固定于夹具内,导线尾端连接冲锤杆,即可测试突拉之后,吊上砝码,进行回转试验及通电流试验.

本仪器深受广大厂商的好评，和厂商的广泛使用。

突拉试验机二技术规格

※FL-8631插头线突拉试验机※

本机专门试验插头片与导体之接合强度及导体线之抗突拉强度。试法是将插头片固定于插座内，导线尾端连结冲击锤杆并连结到电线 通断指示灯的插座内，设定好试验次数及突拉高度后即可测试突拉 ，之后吊上砝码进行扭转试验及接地电流试验。本机可做突拉试验 、扭转试验、荷重试验及接地电流试验。

- 试件数量： 3组与6 组

- 突拉砝码：  2.5LB x 6 个

- 扭转砝码： 3LB x 6 个

- 荷重砝码： 15LB x 6 个

- 负载电流：0 ~ 40A / 12V 连续可调

- 计数器  ：0 ~ 999999 次可任意设定

- 电机：突拉电机台湾天力品牌AC90W与扭转AC60W

- 突拉高度： 7" / 10" 可调

- 电源 ：AC220V / 50Hz 10A

- 9、体积：1200*650*1650mm

- 10、重量：约165kg

11、附件：操作说明书记1份，电源线1条，内六角1套

突拉试验机三使用方法

一、测电流试验使用方法

1、设定“计时器”，打开电源开关，将“电流调节”器调到最小，取一定长的试验産品削皮，两端分别接入控制面板上的 “接线柱1”、“接线柱2” 到达设定时间停机。

2、拔动“接线柱2”上面的 “电流”开关，然后慢慢的扭转“电流调节”，上面的电压表和电流表分别显示调节的数值，数值不得＞40A，当时间到“峰呜器”发出报警声告示。

二、突拉试验使用方法

1、取试验线紧固在每一组的夹具上，用夹具夹紧，取203爲试验标准长度。