各水质国家标准比较

生活饮用水卫生标准

GB5749-2006

| 指 标 | 限 值 |
| --- | --- |
| 1、微生物指标 |  |
| 总大肠菌群/（MPN/100mL或CFU/100Ml） | 不得检出 |
| 耐热大肠菌群/（MPN/100mL或CFU/100Ml） | 不得检出 |
| 大肠埃希氏菌/（MPN/100mL或CFU/100Ml） | 不得检出 |
| 菌落总数/（CFU/1） | 100 |
| 2、毒理指标 |  |
| 砷/（mg/L） | 0.01 |
| 镉/（mg/L）/（mg/L） | 0.005 |
| 铬（六价）/（mg/L） | 0.05 |
| 铅/（mg/L） | 0.01 |
| 汞/（mg/L） | 0.001 |
| 硒/（mg/L） | 0.01 |
| 氰化物/（mg/L） | 0.05 |
| 氟化物/（mg/L） | 1.0 |
| 硝酸盐（以N计）/（mg/L） | 10 地下水源限限制时为20 |
| 三氯甲烷/（mg/L） | 0.06 |
| 四氯化碳/（mg/L） | 0.002 |
| 溴酸盐（使用臭氧时）/（mg/L） | 0.01 |
| 甲醛（使用臭氧时）/（mg/L） | 0.9 |
| 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）/（mg/L） | 0.7 |
| 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时）/（mg/L） | 0.7 |
| 3、感官性状和一般化学指标 |  |
| 色度（铂钴色度单位） | 15 |
| 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | 1 水源与净水技术条件限制时为3 |
| 臭和味 | 无异臭\异味 |
| 内眼可见物 | 无 |
| PH | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 铝/（mg/L） | 0.2 |
| 铁/（mg/L） | 0.3 |
| 锰/（mg/L） | 0.1 |
| 铜/（mg/L） | 1.0 |
| 锌/（mg/L） | 1.0 |
| 氯化物/（mg/L） | 250 |
| 硫酸盐/（mg/L） | 250 |
| 溶解性总固体/（mg/L） | 1000 |
| 总硬度（以CaCO3）/（mg/L） | 450 |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计）/（mg/L） | 3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 |
| 挥发酚类（以苯酚计）/（mg/L） | 0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂/（mg/L） | 0.3 |
| 4、放射性指标 指导值 |  |
| 总α放射性（Bq/L） | 0.5 |
| 总β放射性（Bq/L） | 1 |
| a MPN表示最可能数；CFU表示菌落形成单位。当水样检出总水大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群；水样未检出总大肠菌群，不必检验大肠希氏菌或耐热大肠菌群。 b 放射性指标超过指导值，应进行核素分析和评价，判定能否饮用。 |  |

| 消毒剂名称 | 与水接触时间 | 出厂水中限值/（mg/L） | 出厂水中余量/ （mg/L） | 管网末梢水中余量/（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯气及游离氯制剂（游离氯） | ≥30min | 4 | ≥0.3 | ≥0.05 |
| 一氯胺（总氯） | ≥120min | 3 | ≥0.5 | ≥0.05 |
| 臭氧 | ≥12min | 0.3 |  | 0.02 如加氯,总氯≥0.3 |
| 二氧化氯 | ≥30min | 0.8 | ≥0.1 | ≥0.02 |

瓶(桶)装饮用纯净水卫生标准

GB17324-2003

表1感观要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 色度 ≤ | 5,并不是呈现其他异色 |
| 混浊度/NTU ≤ | 1 |
| 臭和味 | 不得有异臭异味 |
| 肉眼可见物 | 不得检出 |

表2理化指标

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| PH ≤ | 5.0~7.0 |
| 电导率(25℃±1℃)(Μs/cm) ≤ | 10 |
| 高锰酸钾消耗量(O2) /（mg/L） ≤ | 1.0 |
| 氯化物/（mg/L） ≤ | 6.0 |
| 亚硝酸盐/（mg/L） ≤ | 0.002 |
| 四氯化碳/（mg/L） ≤ | 0.001 |
| 铅/（mg/L） ≤ | 0.01 |
| 总砷/（mg/L） ≤ | 0.01 |
| 铜/（mg/L） ≤ | 1.0 |
| 氰化物/（mg/L） ≤ | 0.002 |
| 挥发酚类（以苯酚计）/（mg/L） ≤ | 0.002 |
| 三氯甲烷/（mg/L） ≤ | 0.02 |
| 游离氯(CL-)/（mg/L） ≤ | 0.005 |
| a 仅限于蒸馏水. |  |

表3微生物指标

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 菌落总数/（CFU/mL） ≤ | 20 |
| 大肠菌群(MPN/100Ml) ≤ | 3 |
| 霉菌和酵母/（CFU/mL） ≤ | 不得检出 |
| 致病菌(沙门氏菌\志贺氏菌\金黄色葡萄球菌) | 不得检出 |

饮用净水水质标准

CJ94-2005

| 指 标 | 限 值 |
| --- | --- |
| 1、微生物指标 |  |
| 总大肠菌群/（MPN/100mL或CFU/100Ml） | 不得检出 |
| 粪大肠菌群/（MPN/100mL或CFU/100Ml） | 不得检出 |
| 大肠埃希氏菌/（MPN/100mL或CFU/100Ml） | 不得检出 |
| 菌落总数/（CFU/1） | 50 |
| 余氯 | 0.01mg/L(管网末梢水)* |
| 臭氧(采用臭氧消毒时测定) | 0.01mg/L(管网末梢水) * |
| 二氧化氯(采用二氧化氯消毒消毒时测定) | 0.01mg/L(管网末梢水) * 或余氯0.01mg/L(管网末梢水) * |
| 2、毒理指标 |  |
| 砷/（mg/L） | 0.01 |
| 镉/（mg/L）/（mg/L） | 0.003 |
| 铬（六价）/（mg/L） | 0.05 |
| 铅/（mg/L） | 0.01 |
| 汞/（mg/L） | 0.001 |
| 银/（mg/L）(采用载银活性炭时测定) | 0.05 |
| 硒/（mg/L） | 0.01 |
| 氰化物/（mg/L） | 0.05 |
| 氟化物/（mg/L） | 1.0 |
| 硝酸盐（以N计）/（mg/L） | 10 |
| 三氯甲烷/（mg/L） | 0.03 |
| 四氯化碳/（mg/L） | 0.002 |
| 溴酸盐（使用臭氧时）/（mg/L） | 0.01 |
| 甲醛（使用臭氧时）/（mg/L） | 0.9 |
| 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）/（mg/L） | 0.7 |
| 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时）/（mg/L） | 0.7 |
| 3、感官性状和一般化学指标 |  |
| 色度（铂钴色度单位） | 5 |
| 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | 0.5 |
| 臭和味 | 无异臭\异味 |
| 内眼可见物 | 无 |
| PH | 6.0~8.5 |
| 铝/（mg/L） | 0.2 |
| 铁/（mg/L） | 0.2 |
| 锰/（mg/L） | 0.05 |
| 铜/（mg/L） | 1.0 |
| 锌/（mg/L） | 1.0 |
| 氯化物/（mg/L） | 100 |
| 硫酸盐/（mg/L） | 100 |
| 溶解性总固体/（mg/L） | 500 |
| 总硬度（以CaCO3）/（mg/L） | 300 |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计）/（mg/L） | 2.0 |
| 挥发酚类（以苯酚计）/（mg/L） | 0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂/（mg/L） | 0.2 |
| 4、放射性指标 指导值 |  |
| 总α放射性（Bq/L） | 0.5 |
| 总β放射性（Bq/L） | 1 |

饮用水质标准比较

| 指 标 | 生活饮用水卫生标准 GB5749-2006 | 饮用净水水质标准CJ94-2005 | 瓶（桶）装饮用纯净水卫生标准 GB17324-2003 | 饮用天然矿泉水 GB8537-1995 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、微生物指标 |  |  |  |  |
| 总大肠菌群/（MPN/100mL或CFU/100Ml） | 不得检出 | 不得检出 | ≤3 |  |
| 耐热大肠菌群/（MPN/100mL或CFU/100Ml） | 不得检出 | 不得检出 |  |  |
| 大肠埃希氏菌/（MPN/100mL或CFU/100Ml） | 不得检出 | 不得检出 |  |  |
| 菌落总数/（CFU/1） | 100 | 50 | ≤20 | <50 |
| 余氯mg/L | 网管末端≥0.05 | 0.01 |  |  |
| 2、毒理指标 |  |  |  |  |
| 砷/（mg/L） | 0.01 | 0.01 | ≤0.01 | <0.050 |
| 镉/（mg/L）/（mg/L） | 0.005 | 0.003 |  | <0.01 |
| 铬（六价）/（mg/L） | 0.05 | 0.05 |  | <0.05 |
| 铅/（mg/L） | 0.01 | 0.01 | ≤0.01 | <0.01 |
| 汞/（mg/L） | 0.001 | 0.001 |  | <0.001 |
| 硒/（mg/L） | 0.01 | 0.01 |  | <0.05 |
| 氰化物/（mg/L） | 0.05 | 0.05 | ≤0.002 | <0.01 |
| 氟化物/（mg/L） | 1.0 | 1.0 |  | <2.0 |
| 硝酸盐（以N计）/（mg/L） | 10 | 10 |  | <45.0 |
| 三氯甲烷/（mg/L） | 0.06 | 0.03 | ≤0.02 |  |
| 四氯化碳/（mg/L） | 0.002 | 0.002 | ≤0.001 |  |
| 溴酸盐（使用臭氧时）/（mg/L） | 0.01 | 0.01 |  |  |
| 甲醛（使用臭氧时）/（mg/L） | 0.9 | 0.9 |  |  |
| 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）/（mg/L） | 0.7 | 0.7 |  |  |
| 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时）/（mg/L） | 0.7 | 0.7 |  |  |
| 3、感官性状和一般化学指标 |  |  |  |  |
| 色度（铂钴色度单位） | 15 | 5 | ≤5 | ≤15 |
| 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | 1 | 0.5 | ≤1 | ≤5 |
| 臭和味 | 无异臭\异味 | 无异臭\异味 | 无异臭\异味 | 无异臭\异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.0~8.5 | 5.0~7.0 |  |
| 铝/（mg/L） | 0.2 | 0.2 |  |  |
| 铁/（mg/L） | 0.3 | 0.2 |  |  |
| 锰/（mg/L） | 0.1 | 0.05 |  |  |
| 铜/（mg/L） | 1.0 | 1.0 | ≤1.0 | <1.0 |
| 锌/（mg/L） | 1.0 | 1.0 |  | <5.0 |
| 氯化物/（mg/L） | 250 | 100 | ≤6.0 |  |
| 硫酸盐/（mg/L） | 250 | 100 |  |  |
| 溶解性总固体/（mg/L） | 1000 | 500 |  | ≥1000 |
| 总硬度（以CaCO3）/（mg/L） | 450 | 300 |  |  |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计）/（mg/L） | 3 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 挥发酚类（以苯酚计）/（mg/L） | 0.002 | 0.002 | ≤0.002 | <0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂/（mg/L） | 0.3 | 0.2 |  |  |
| 4、放射性指标 指导值 |  |  |  |  |
| 总α放射性（Bq/L） | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 总β放射性（Bq/L） | 1 | 1 |  | 1.5 |
| a MPN表示最可能数；CFU表示菌落形成单位。当水样检出总水大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群；水样未检出总大肠菌群，不必检验大肠希氏菌或耐热大肠菌群。 b 放射性指标超过指导值，应进行核素分析和评价，判定能否饮用。 |  |  |  |  |