产品型号：Q41F-150LB Q41F-300LB Q41F-600

所 在 地：浙江温州温州市

产品描述：

美标球阀系：Q41 F/ W/ Y;                
材质有:铸钢，锻钢，不锈钢，301，304，316，316L等。
规格：DN15-DN1500
标准：国标，日标，美标                  
压力：1.6Mpa~32Mpa（150LB~600LB） 5K~63K
连接：法兰，螺纹，全焊接                           
品牌：双球阀门
工作温度：-160~550                     
类型：直通式
介质：水，油品，蒸汽，硝酸类等            
外型：重型/中型

美标球阀Q41F法兰式美标球阀API美标球阀

Q41F-150LB-600LB美标球阀先进的阀座，聚多年球阀制造经验而设计的阀座，确保阀门密封，磨擦系数低，操作力矩小、多种阀座材料、适应范围广。开关无误的手柄：采用扁头阀杆，与手柄的连接不会错位，从而保证手柄指示的开关状态与阀一致辞。锁紧装置：为防止阀门开关误操作，在阀门全开、全关位置有锁定孔，确保阀门处于正确的位置。阀杆防飞结构：阀杆为下装式，防止受压飞出，同时可在火灾后，与阀体形成金属接触，确保阀杆密封。 适用介质：水、气、油品、天然气和酸碱腐蚀性介质。 适用温度：-196～350℃ 驱动方式：手动、气动、电动、液动等。 公称通径：DN 15-600 1/2"～24" ■技术规范：

球阀类型; Design and Manufacture; 结构长度; 法兰尺寸; 压力-温度; 试验-检验. 对分式法兰球阀; BS5351; ANSI B16.10; ANSI B16.5; ANSI B16.34; API1598. 固定式法兰球阀; API 6D; API16D.

■性能规范：

公称压力PN(Lb); 强度试验; 水密封试验; 气密封试验. MPa; Lbf/in2; MPa; Lbf/in2; MPa; Lbf/in2. 150; 3.1; 450; 2.2; 315; 0.5-0.7; 60-100. 300; 7.8; 1125; 5.6; 815. 600; 15.3; 2225; 11.2; 1630.

■主要零件材料：

阀体; WCB; CF8; CF8M; CF3; CF3M. 球; 2Cr13; 304; 316; 304L; 316L. 阀杆; 2Cr13; 304; 316; 304L; 316L. 阀座; 聚四氟乙烯 不锈钢/聚四氟乙烯 对位聚苯. 垫片; 聚四氟乙烯 不锈钢/柔性石墨 齿型垫片. 阀杆座; 聚四氟乙烯 不锈钢/柔性石墨. 填料; 聚四氟乙烯 增强柔性石墨. 填料压盖; WCB; 304; 316; 304L; 316L. 温度; ≤150. 介质; 水 油品 蒸汽 醋酸类 硝酸类.

■主要外形尺寸： 美标球阀Q41F-150LB

DN; 150Lb 150LbP 150LbR; 重量(kg)Weight. mm; in; L; D; D1; D2; b; n-φd; H; D0. 15; 1/2; 108; 89; 60.5; 35; 11.5; 4-15; 59; 130; 2.2. 20; 3/4; 117; 98; 70; 43; 11.5; 4-15; 63; 130; 3.0. 25; 1; 127; 108; 79.5; 51; 12; 4-15; 75; 160; 4.5. 32; 11/4; 140; 117; 89; 64; 13; 4-15; 75; 160; 5.5. 40; 11/2; 165; 127; 98.5; 73; 15; 4-15; 95; 230; 7.0. 50; 2; 178; 152; 120.5; 92; 16; 4-19; 107; 230; 9.5. 65; 11/2; 190; 178; 139.7; 105; 18; 4-19; 142; 400; 15. 80; 3; 203; 190; 152.5; 127; 19; 4-19; 152; 400; 19. 100; 4; 229; 229; 190.5; 157; 24; 8-19; 178; 700; 33. 125; 5; 256; 254; 215.9; 186; 24; 8-22; 252; 1100; 58. 150; 6; 394; 279; 241.5; 261; 26; 8-22; 272; 1100; 93. 200; 8; 457; 343; 298.5; 270; 29; 8-22; 342; 1500; 160. 250; 10; 533; 406; 362; 324; 31; 12-25; 345; 1500; 200. 美标球阀 300Lb 300LbP 300LbR. 15; 1/2; 140; 95; 66.5; 35; 14.3; 4-15; 59; 130; 2.5. 20; 3/4; 152; 117; 82.5; 43; 15.9; 4-19; 63; 130; 3.5. 25; 1; 165; 124; 89; 51; 17.5; 4-19; 75; 160; 5.5. 32; 11/4; 178; 133; 98.5; 64; 19.1; 4-19; 75; 160; 4.0. 40; 11/2; 190; 156; 114.5; 73; 20.7; 4-22; 95; 230; 10.0. 50; 2; 216; 165; 127; 92; 22; 8-19; 107; 230; 14.5. 65; 11/2; 241; 190; 149; 105; 25; 8-22; 142; 400; 23.5. 80; 3; 283; 210; 168; 170; 29; 8-22; 152; 400; 30. 100; 4; 305; 254; 200; 157; 32; 8-22; 178; 700; 55. 125; 5; 381; 279; 235; 186; 35; 8-22; 252; 1100; 81. 150; 6; 403; 318; 270; 216; 37; 12-22; 272; 1100; 118. 200; 8; 502; 381; 330; 270; 41; 12-25; 342; 1500; 200. 250; 10; 568; 444; 387.5; 324; 48; 16-29; 345; 1500; 250. 美标球阀600Lb 600LbP 600LbR. 15; 1/2; 165; 95; 66.5; 35; 14.3; 4-16; 59; 160; 7.5. 20; 3/4; 190; 117; 82.5; 43; 15.9; 4-19; 63; 160; 10.5. 25; 1; 216; 124; 89; 51; 17.5; 4-19; 75; 230; 14.5. 40; 11/2; 241; 156; 114.5; 73; 22.3; 4-22; 95; 400; 18.5. 50; 2; 292; 165; 127; 92; 25.4; 8-19; 107; 700; 25. 100; 4; 432; 273; 216; 157.2; 38; 8-25; 178; 1100; 76. 125; 5; 508; 330; 267; 186; 44.5; 8-29; 25.5; 1100; 102.