露天游泳池水质如何处理

本文Tag标签：全部标签:水质检测

露天游泳池是游泳池的一种常见形式，对于其水质的处理，水质检测的专家给出了以下几点建议？

1.调节酸碱度（PH值）药品——盐酸和氢氧化钠1〉、盐酸——盐酸的性质偏酸性。一般在测试水质PH值偏高达8.2，可适量投放盐酸，用量应按实际测试中投放。实验例：PH值=8.2，可将5-10公斤每1000M3水，PH值基本7.6-7.8，回复最佳现状。（盐酸具较强的腐蚀性质，应均匀稀释于投药泵的稀桶内自动投药）2〉、酸碱度每提高1.0按每立方水15克的剂量投放，施药方法为用水稀释后直接均匀洒于泳池的水面上。最少循环一个周期（池水总量除于过滤能力等于一个周期的时间）。

2.防止及杀灭藻类（青苔）药品——硫酸铜1000立方水用药量1-3公斤，施药方法为用水稀释后使用加药泵或直接均匀洒于泳池的水面上。（投放此药后12-24小时内不能使用其它药品，以后日常维护是一个月或半个月才加一次。连续下雨或发现有藻类时加一次。）

3.混凝沉淀澄清水质--聚合氯化铝将聚合氯化铝（固体，一般是粉剂）与常温水按1.5-3（重量比）混合搅拌10-15分钟，加速溶解後，加水稀释至所需浓度，搅拌均匀即可使用。投量大小最好根据水质特性进行小试，选出最佳投加量，然後投用。

4.消毒药品——三氯异氰尿酸（TCCA）1000立方水用药量1-3公斤或每提高0.5PPM按每立方水2克的剂量投放。施药方法为用水稀释后使用加药泵或直接均匀倒于泳池边的水面上。（池水中余氯含量CL=1.0-2.0为佳）每日选择阴天或太阳下山后投放消毒药，能减少氯的挥发。

新池水：关闭泳池水循环系统及一切令水波动的设备。稀释后直接均匀洒在池面上，静止6-8小时后才可进行吸尘。