矿用防爆电动闸阀基础知识

矿用防爆电动阀门首选上海湖泉电动阀门有限公司，上海湖泉电动阀门有限公司专业生产优质电动防爆阀门，矿用防爆电动阀门，质量可靠，实行三包政策，可上门调试安装，提供防爆证，煤安证，电动防爆阀门销售热线：13736625977.

矿用防爆电动闸阀工作环境和主要技术参数：

1、矿用防爆电动闸阀工作环境温度—20℃～+40℃;工作环境不含有强腐蚀性的介质；短时工作制,时间定额为10min；额定电压为380V,频率为50HZ。广泛适用于建材,冶金,化工,电工等行业部门,作为压缩易爆管道的卸压装置。特别适用于煤磨系统及存放易燃易爆气体物质的仓库使用。该阀结构简单,由钢制焊接筒体和防爆阀片组成。当系统压力大于0.1 Mpa表压力时, 防爆电动闸阀阀片自行破裂,防止系统发生,以保证人身和生产安全。

2、技术参数表

适用介质:压缩易爆气体

使用压力:≤0.1MPa

特点：

1、 该装置防尘,防水,防轻腐蚀,其防护等级为IP55,IP65（特殊定货）；

2、转矩控制机构动作可靠,调节方便,转矩重复精度高；

3、行程控制机构调节精度和重复度高,开向和关向可配装各2只至4只微动开关；

4、采用半自动手—电动切换机构,机构简单,工作可靠,操作轻便；

5、工作环境： 无易燃,易爆和强腐蚀介质

防爆电动闸阀，矿用防爆电动闸阀

整体型矿用防用爆电动闸阀电装是在Z普通型基础上派生而成，增加了不少电器和电子元件，整体普通型电气部分主要由多功能模块MK1远程控制模块MK2按钮盒指示灯、开度表、接触器等组成。多功能模块MK1又由相位识别器XS、接触器互锁保护器HB和直流电源DC三部分组成。远程模块MK2由四个固态继电器和三个拨码开关组成。整体调节型电气部分由调节模块TMK、接触器等组成。控制线为220V，50Hz（特殊订货60Hz）；远程控制为24VDC。

矿用防爆电动闸阀调节模块可接收和输出4～20ma标准信号。电气元件安装在一块可翻转的板上，以便对力矩控制、行程控制器、开度机构进行调整。按钮盒上有三个按钮，中间为现场/远控转换按钮，其左边现场关阀按钮，右边为现场开阀按钮，盖上按钮盒为远方控制，打开盖子为现场操作。

性能符合JB/T8528-1997<普通型阀门电动装置技术条件>的规定。防爆型的性能符合GB3836.1-2000<爆炸性环境用防爆电气设备通用要求>及JB/T8529-1997<隔爆型阀门电动装置技术条件>的规定。并经国家防爆电气产品测试中心检定，取得了防爆合格证。

一般这种防爆矿用电动闸阀，带煤安电动闸阀，矿用防爆电动闸阀电源电压有380V和660V,这种电动闸阀必须带有煤安证才能进矿。

矿用防爆电动闸阀阀门特点:

1.阀门采用压力自紧式密封或阀体、阀盖垫片密封结构，值得信赖！使用安全可靠。

2.阀瓣采用双闸板中间带万向顶结构，能自动调整阀瓣与阀座密封面吻合度，保证阀门的密封。同时此结构维修方便，节约费用，阀瓣互换性较好。

3.阀瓣、阀座密封面用钴铬钨硬质合金由等离子喷焊而成，密封面硬度高，耐磨擦，抗擦伤，使用寿命长。

4.阀杆用渗氮钢制成，表面氮化处理，硬度高，抗擦伤，耐腐蚀，使用寿命长。

5.手动阀门由手动机构或撞击时手轮开启。减小阀门操作力。

6.阀门可安装在管道的任何位置，同时根据介质和介质的温度选择碳钢或合金钢阀门。

7.初次安装和调试时，必.须手动把阀门开到约一半的位置，以免电机相序接反导致阀门或电装损坏。

8.电动装置配有转矩控制机构、现场操作机构和手、电动切换机构。除就地操作外，还可以进行远距离操作、PLC控制、4~20mA电流输入输出智能控制等。

矿用防爆电动闸阀的性能符合JB/T8528-1997<普通型阀门电动装置技术条件>的规定。防爆型的性能符合GB3836.1-2000<爆炸性环境用防爆电气设备通用要求>及JB/T8529-1997<隔爆型阀门电动装置技术条件>的规定。并经国家防爆电气产品测试中心检定，取得了防爆合格证。

文章链接：上海湖泉电动阀门有限公司：http://hqddfm.goepe.com/