LS10型旋桨式流速仪

概 述
     LS10型旋桨式流速仪供测定流水中预定测点的时均流速。
     本仪器特点是，体积小，造型轻巧，结构紧凑、精密，携带、使用方便，适用于小河流、大河沽水期浅滩、灌排渠道、水利调查、径流实验等，并广泛用于测试中小型泵站效率的管流测量和水力机械的效率实验，以及环保部门的污水监测、渗水流量测量。

一、用　　途

LS10型旋桨式流速仪是一种水文测验仪器，适用于一般河流、渠道、管道、涵洞等测量过水断面中预定测点的水流平均速度，从而确定该断面的流量。

二、主要技术指示

1.测速范围：V＝0.10~4.0m/s;

2.工作水深：使用测杆实际水深不应大于1.2m；

使用悬杆固定在铅鱼上，则水深一般不大于24m；

3.工作水质：淡水（含有不过份的矿物质）或含有泥沙的浑水；

4.连续工作时数：≤10h；

5.仪器的起转速度：V0≤0.08m/s；

6.检定公式的均方差：m≤1.5%；

7.每二次信号间旋桨的转数：20转。

三、工作原理及其计算方法

LS10型旋桨式流速仪的工作原理是：当水流作用到仪器的感应元件旋桨时,旋桨即产生回转运动,其回转率“n”与流速“V”之间存在着一定的函数关系V＝f（n），此关系是通过检定水槽的实验确定的。实验表明，当流速在0.1m/s以上时，LS10型旋桨式流速仪的检定公式为一线性关系。

每架仪器检定结果均附有如下的检定公式：

V＝bn+a（对应于原标准的V＝Kn+C）

式中：

V－流速（m/s）；

n－旋桨回转率，等于旋桨总转数N（N＝20倍信号数）与相应的测速历时T之比，即n=N/T(1/s)；

b－水力螺距（m）（对应于原标准的K）；

a－仪器常数（m/s）（对应于原标准的C）。

b值和a值与旋桨的螺距及支承系统的摩擦阻力等因素有关，因此，对该部分的零件必须小心地使用和仔细地养护，否则将会影响到流速仪测验的准确度。

测速历时T按规定可选用100秒和50秒两种，一般情况下选用100秒。