PXW系列矿用配水阀是在原PZI型的基础上进行改良设计：PXWI为手动，PXWII型是在改良设计的基础上增加矿用阀门电动装置，来满足煤矿水泵房无人值班，全自动化生产的需求。
PXW系列矿用配水阀具有结构简单、密封性能好、清污方便、操作灵活、省力等特点，主要应于井用下泵房吸水井的配水之用。
技术参数：

| 三、结构及安装尺寸 型 号 |  | PXWI-400 | PXWI-500 | PXWI-600 | PXWI-800 | PXWI-1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称直径（毫米） |  | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| 介 质 |  | 水 |  |  |  |  |
| 介质温度 |  | 常 温 |  |  |  |  |
| 操作行程（毫米） |  | 216 | 216 | 290 | 290 | 314 |
| 压力（公斤力/厘米2） | 工作压力 | 1 |  |  |  |  |
|  | 试验压力 | 2.5 |  |  |  |  |
| 操纵方式 |  | 手 动 操 作 |  |  |  |  |
| 制造工艺 |  | 铸造/焊接 |  |  |  |  |
| 重量（公斤） | 带法兰短管 | 370 | 450 | 637 | 851 | 1431 |
|  | 不带法兰短管 | 289 | 345 | 494 | 656 | 1122 |
| 备注 | PXW1-800、PXW1-1000、PXW1-1200为直角钢板焊接铸造组合形式 |  |  |  |  |  |

| 通径/DN | Dg | D | D1 | D2 | D3 | D4 | d | φ | H1 | H2 | h1 | h2 | h3 | h4 | a1 | a2 | b1 | b2 | C | C1 | C2 | n×d | 2×d1 | n×d2 | u×d3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PXWI-400 | 400 | 540 | 495 | 535 | 85 | 120 | 35 | 500 | 750 | 988 | 250 | 462 | 723 | 1250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 410 | 190 | 70 | 419 | 215 | 417 | 1623 |
| PXWI-500 | 500 | 640 | 600 | 640 | 85 | 120 | 35 | 600 | 750 | 988 | 300 | 512 | 673 | 1250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 470 | 230 | 70 | 419 | 215 | 417 | 1623 |
| PXWI-600 | 600 | 760 | 705 | 755 | 100 | 136 | 42 | 600 | 750 | 1065 | 350 | 602 | 968 | 1250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 520 | 360 | 80 | 419 | 219 | 617 | 2025 |
| PXWI-800 | 800 | 960 | 920 | 975 | 100 | 135 | 42 | 600 | 750 | 1065 | 450 | 702 | 868 | 1250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 625 | 360 | 80 | 419 | 219 | 617 | 2430 |
| PXWI-1000 | 1000 | 1160 | 1120 | 1175 | 115 | 160 | 50 | 700 | 900 | 1265 | 550 | 842 | 1119 | 1500 | 400 | 400 | 500 | 500 | 720 | 450 | 100 | 419 | 219 | 622 | 2830 |

PXW系列矿用配水阀φ1200型技术参数

| 型号 | 操纵台 |  |  |  |  |  |  | 闸阀 |  |  |  |  |  |  |  | 短管 |  | 操作 行程 | 质量(Kg) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | B1 | D2 | d1 | D1 | H | H1 | B2 | B3 | B4 | B5 | d2 | D3 | H2 | H3 | D | L1 |  | 带短管 | 无短管 |
| PXW2-1200 | 500 | 400 | 250 | 22 | 700 | 900 | 1296 | 780 | 652 | 40 | 120 | 23 | 1375 | 1080 | 1106 | 1200 | 650 | 396 | 1446 | 1221 |

采用说明
1、水泵房底板标高和水仓（或配水巷）入口标高之高差H与连接杆长度h值，本设计考虑四种情况，如下表所示：(单位：毫米)

| H |  |  | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h | PXWI | 400 | 3765 | 3265 | 2765 | 2265 |
|  |  | 500 |  |  |  |  |
|  | PXWI | 600 | 3497 | 2997 | 2497 | 1997 |
|  |  | 800 |  |  |  |  |
|  | PXWI | 1000 | 3100 | 2600 | 2100 | 1600 |
|  | PXW1 | 1200 | 3040 | 2540 | 2040 | 1540 |

各采用和使用单位，根据实际情况选用，如订货时能提出h值，则按订货单位要求加工，否则连接杆长度按H=5000时供货，连接杆的一端的法兰根据实际需要的h值在现场焊接。