- 金涛250型ORP/pH数显监控仪用户手册

重要指引

安装及使用该仪器前，必须熟悉及遵守用户手册所有事项。

! !警告：	除非在成年人紧密监督下，否则，切勿让儿童使用该产品，以免发生意外。

! !警告：	触电危险！必须与带有接地故障电路断流器GFCI保护装置的地线连接，若您不能确定地线是否有该类保护装置，请寻求合格电工的帮助。

! !警告：	勿走暗线！把电线置于不易被其他物体接触到的位置。

! !警告：	必须立即更换受损电线，以防漏电。

! !警告：	切勿延长该仪器到电源的电线，应把电源插座安装在仪器自身电源线可达范围。

※保存以上指引。

安装方法

安装位置的选择

如图1所示，将该仪器安装在通风良好，无化学气体及阳光不可直射到的地方。

为了用电安全，该仪器必须安置与离水10英尺（3米）以上的位置。插头电源线的标准长度是3米，若长度不够，需订购25或50英尺长的加长电源线。

连接电源

如图1所示，把该仪器与主电源上的定时器连接，可防止循环泵停止运转时，投药器继续注药。

注意：安装前请检查该仪器的电压与所提供的电压是否相同。

安装探头

探头可直接与带有1/2”变径密封三通的1-1/2”和2”的循环连接（如图1）；更好的方法是连接到1/2”旁路上（如图3），这样可保护探头免受树叶等杂物干扰，易于清洁探头及控制流量。

探头须垂直安装（如图2），并与监控仪内的接头正确连接。探头电线须远离高压电、电机、变压器等可能产生磁场干扰的电器。

用手上紧探头密封件，以防打破探头的玻璃管，切勿用扳手等工具。

请保管好探头盖，以备需要存储或运输探头时使用，在存储或运输探头时，需往盖里加水，以防探头干涸，在科天，应把探头存储于冰点以上的温度。

旁路管的安装

2”以上的水管或当探头有必要加以保护，以防受到管道中的物体冲击时，将探头安装于设有Y形过滤器、流量计、水流开关、关水阀及水质采样阀的1/2”旁路管上（见图3）

水流开关的安装

若使用旁路管的安装方法，一定要安装水流开关，以防管道关闭或堵塞时投药不受控制。

滚轮或水流开关应连接到监控仪标示FLOW　SWITCH的接线柱（JP19）上，并把接线柱上的开关打开；而叶片式水流开关应连接到零线（白）上。

水流开关上箭头应与水流的方向一致。

投药泵的安装

用于投放液态氯、次氯酸钙或二氯化物溶剂的投药泵应按照生产厂家的指引安装（如图1所示）。请切记将药物注射到所有探头及其他设备的下流，以防影响正确读数及产生腐蚀。

投药器的安装

若使用投放氯丸或溴丸的投药器，应配置电磁阀（如图4示）

操作方法

投酸或投碱调节

酸/碱（ACID/BASE）调节器（JP14）位于控制板的后面，出厂前通常设置于投酸的状态。当pH值高于设定值时，投药装置自动启动。设酸状态的设置，适用于碱性的消毒剂，如液态氯和固态氯等。当打开电源时，监控仪显示投酸（ACID FEED）。

若选用酸性消毒剂时（如三氯药丸），酸/碱（ACID/BASE）调节器应于投碱（BASE FEED）的状态。当打开电源时，监控仪显示投碱（BASE FEED）。

注意：该程序应由经受良好训练的人员在安装或改用消毒剂种类时进行。

投放状态

消毒剂或酸碱度的投放可选择如下状态：“关”（OFF）、“人工”（Manual）或“自动”(Automaic)。在选择所需状态时，按[ORP]或[pH]键直到相应字体显现。（注：把ORP或pH键按下长于5秒即把ORP或pH的新设定值及校准恢复到出厂时设置的原始状态。）

ORP的设定

出厂前，ORP被设定为证实能有效水中病菌保持水质的700mV。监控仪能自动测出水中的ORP值，无须进行人工校准。

用以保持ORP值所需的氯或溴的浓度，因pH值及总体水质，特别是总溶解固体（TDS）的浓度，有的数量及氰尿酸的浓度而异。

ORP的设定值应根据当地卫生部门对氯或溴浓度的要求而做出相应调整。

如何改变ORP的设定值

――按[SETPOINT]；

――按[ORP]，显示灯闪亮；

――按[△]（上）或[▽]（下）箭头，调整到所需ORP值

――再次按[SETPOINT]键，以保存新设定的ORP值。

pH值的校准

选用优质的pH值调试剂，测试出水中的准确pH值，将监控仪显示的pH值调较到所测出的数值。

如何校准pH值

――按[CALIBRATION]

――按[pH]，显示灯闪亮；

――按[△]（上）或[▽]（下）箭头，调整到所需pH值

――再次按[CALIBRATION]键，以保存新设定的pH值。

pH值的设定

出厂前，pH值设定为适用泳池及按摩池所需的7.5。

改变pH值的设定值操作程序

――按[SETPOINT]

――按[ORP]，显示灯闪亮；

――按[△]（上）或[▽]（下）箭头，调整到所需pH值

――再次按[SETPOINT]键，以保存新设定的pH值。

防止过量投放安全定时器

内置的安全定时器可在出现机械或电子故障或药水桶抽空时对操作人员提出警示。

出厂时ORP定时器设定为15分钟，pH值为5分钟。正常情况下，该段时间已足够达到设定值。这时，投药停止，定时器复位为零。但是，当定时器到达设定的时间限制，投药器被指令停止工作，警示灯亮，屏幕闪现过量投放的设定时间。这时，操作人员检查投药器、投药管及投药经桶。故障排除后，将投放状态转到“OFF”（关闭），然后恢复到“AUTO”（自动）。

改变安全定时器的定时设置的操作程序

――按安全定时器[SAFETY TIMER]；

――按[ORP]或[pH]，显示灯闪亮；

――按[△]（上）或[▽]（下）箭头，调整到所需时间；

――再次按[SAFETY TIMER]键，以保存新设定的时间。

! !警告：	提高安全定时器的上限可能引致化学物的过量设放。

超越测试范围警示

出厂前，监控仪对ORP的测试范围设定在650――900mv之间，而pH值则设定在7.0－8.0之间，如果ORP低于设定范围，红色的警示灯闪亮，而仪器仍指示消毒器继续投药。

若pH值超越设定范围，红色警示订闪亮，所有投药器（消毒及pH值）停止工作。

改变测试范围的操作程序

――按[LOW LIMIT]（低位限）或[HIGH LIMIT]（高位限）；

――按［ORP］或［pH］，显示灯闪亮；

――按[△]（上）或[▽]（下）箭头，调整到所需设定值；

――再次[LOW LIMIT]（低位限）或[HIGH LIMIT]（高位限）；

! !警告：	提高安全定时器的上限可能引致化学物的过量设放。

遥控警示装置

该装置连接到位于控制板JP7的接线柱，用于启动遥控警示装置如灯、蜂鸣器或钟铃等。该线路不带电。

该装置也可用于启动有留言讯息功能的自动电话拨打机。

消毒剂/pH值连锁装置

该装置是用于当pH超越测试范围时，消毒剂自动停止投放的一种安全措施。这种功能对于使用能使水中的oH值增设的强碱性消毒剂、液态氯时尤为重要。

把连锁接线柱（JP15）置于OFF（关闭）状态，可解除该功能。该操作需由经良好训练的操作人员进行。

按比例控制投放

有两种方法可以控制设放速度。

一般的开/关控投方法是（见图6）当接近设定值时，设放速度逐渐降低，按比例控投方法特别适用于容易引起过量投放的较少水量的水池。

在按比例控投范围内，投药器的启动周期是1分钟，而启动或暂停投放次数不同。当探测到的数值接近设定值时启动次数逐渐减少。在暂停期内，投放［FEED］灯不断闪亮，表示监控仪处于按比例控投状态。

原厂设定的按比例控投区域为设定值的1%（最低值），这也是开/关式控投的盲区。投放可通过加大控投区的宽度而放缓，也可通过缩小控制区的宽度而提高。(15%)

改变按比例控投区域的操作程序

――按［ROPORTIONAL CONTROL］比例控投；

――按［ORP］或［pH］，显示灯闪亮；

――按[△]（上）或[▽]（下）箭头，调整到所需值；

――再次［ROPORTIONAL CONTROL］键，以保存新的设定值。

监控仪的还原复位

金涛250型ORP/pH数显监控仪独特的永久记忆功能，既能保存用户的自设定值又能保存原厂的设定值。因此，用户的自设定值及酸/碱设放方式不会因电力中断而消失，而原厂的设定值也可随时还原。

如需还原ORP或pH的原厂设定值，按下［ORP］或［pH］键5秒钟。

如需将所有功能回复为原厂设定值，则同时按下［ORP］及［pH］键5秒钟即可。

开机前的准备工作

预设参数

［ORP］			 ［pH］

设定值				  700mV 		      7.5

高/低位警示灯		  650/900mv		   7.0/8.0

过量投放时间限制	　15分钟		　    8分钟

比例控投带宽		　1%			    　1%

水质

在开始水质自动控制前，应先检验水中的pH值，氯尿酸及总溶解固体是在NSPI所建议的范围内。

pH值应人工调整到7.4－7.6。如果pH值低于7.0或高于8.0，监控仪警示灯亮，投药器不工作。

为了增加氯在太阳紫外线下的稳定性，理想的氰尿酸的水平是20――25ppm。然而，在稳态的氯（二氯或三氯）作用下，氰尿酸很快就会高于该水平。很多卫生部门的条例规定氰尿酸的水平不能高于100ppm，否则，会产生“氯锁定”现象――即使氯处于较高　，而ORP的读数却很低。

总溶解固体（TDS）水平应在2000ppm以下。如果高于该水平，则表示水中有机物或无机物杂技太多，应将水部分或全部更换。

为了有效控制pH值，总碱度应在80――120ppm之间。如果太低，pH值会上下跳动，难以控制；如果太高，pH值则难以调节。

自动控制

- 将两个探头所安装的管道上的循环水泵运行30分钟以上，以稳定探头的读数。

- 启动监控仪，屏幕显示：

  - 软件编码。

  - ［ACd］表示投酸；［bSE］表示投碱。

  - ［IL］，如消毒剂/pH值的连锁装置启动。

  - 探头的读数。

- 按［ORP］键，直至投药控制灯显示AUTO（自动）。

- 按［pH］键，直至pH值投药控制灯显示AUTO（自动）。

- 30分钟后，用pH值试剂检测水的pH值，如需要，调整pH值校准［pH CALIBRATION］。

- 用DPD试剂测试水中游离氯或溴的浓度，如有需要，调整ORP设定值。

- 根据当地卫生部门的要求定期检测水质。

保养

用优质的验水剂测量及记录水中的有关化学成分是否符合卫生部门的要求，对于商用或共用泳池非常重要。若有必要，调整pH校准及ORP设定值。

pH值、氰尿酸浓度、总溶解固体及消毒剂的增加或改变都会影响到与ORP相关的主要消毒剂在水中的有效成分的比例。

为了保持清洁剂在水中有效成分的稳定比例，如有时调整ORP设定值。

探头的测试

若需测试已安装在管道上的探头，把少量白醋或稀释的酸性溶液加进池面隔污器，几分钟后，pH值应下降，ORP应上升。如果没有反应或反应迟钝，则应尽快清洗或更换探头。

清洁探头

探头的顶部必须清洁及没有化学物或细菌依附，才能正常工作。

浸泡在池水里的探头可能需要每周或每月定期清洁，定期清洁的频率由水质和系统中的其他相关性能而定。反应迟钝或不稳定的读数表示探头需要清洁了。

在清洁时，小心将探头取出，用稀释的洗洁精清洗。再用水冲洗，然后在弱酸溶液中浸泡5分钟。用水冲洗后，重新安装。

存储探头

探头长时间暴露在大气环境中会导致探头顶部干涸。泳池在不使用时，请把探头取出并恰当的加以存储。

在存储探头时，请把探头放进注满清水的探头盖，如果原装的探头盖已遗失，请把探头存诸于室温的玻璃或塑料容器内，探头端部要完全泡在清水里。

技术说明

箱体			聚苯乙稀（23.5×18cm）			pH控制		关/手动/自动/比例控投

ORP显示		200至995mv					pH投放		投酸或投碱

pH显示			0至14							ORP功能	自动/设定

ORP设定		400至900mv					pH功能		自动/设定/校准

pH设定			4.0至9.0						安全系统	视觉和遥控警示器

ORP精确度		±5.0mv							ORP输出	5Amp/120或230VAc

pH精确度		±0.1pH							pH输出		5Amp/120或230VAc

ORP控制		关/手动/自动/比例控投			遥控警示	不带电，听觉、视觉或电话拨号器

接线台

| 黑 | 白 | 绿 | 红 | 白 | 黑 | 黑 | 白 | 绿 |  |  | 黑 | 白 | 绿 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORP |  |  | ※低压流量开关 |  |  | 电源 |  |  | 不带电警示器 |  | pH值 |  |  |

※适用于5V直流电的低压轮转式流量开关