D941W-1C电动通风蝶阀
产品简介
　　D941W-1C电动通风蝶阀主要用于金、化工、建材、电站、玻璃等行业中的通风、环保工程的含尘冷风或热风气体管道中，作为气体介质调节流量或切断装置
　　用途
　　D941W-1C电动通风蝶阀广泛适用于电站、冶金、矿山、水泥抢救无效行业的采暖通风和环境保护等系列的气体管道中，作调节介质流量之用。
　　
　　特点
　　1、根据工况特点，可选用耐磨材质，阀门耐磨性好。
　　2、调节性能优良，在0〜90°任意位置可以自锁。
　　3、全部采用钢板焊接结构，重量轻，易安装。
　　4、备有多种驱动装置供选择。
　　
　　一、D941W-1C电动通风蝶阀途及特点
　　D941W-1C电动通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈，采用电或气动传动。采用中线式碟板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造的，结构紧凑、重量轻、便于安装、流阻小、流通量大，避免高温膨胀的影响，操作轻便、内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长。可以多工位安装，不受介质流向影响。其适用温度随阀体选材而定，公称压力≤0.6MPa，一般适用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。
　　
　　其主要特点为：
　　1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。
　　2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。
　　3、采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。
　　
　　二、电动通风蝶阀采用标准
　　设计标准：GB/T12238-1989、JB/T8692-1998 
　　法兰连接尺寸：GB/T9115.1-2000 
　　结构长度h：GB/T12221-1989 
　　压力试验：GB/T13927-1992；JB/T9092-1999 
　　三、D941W-1C电动通风蝶阀执行机构
　　采用新型系列DZW型电动执行器，有双作用式和单作用式（弹簧复位），齿轮传动，安全可靠；大口径阀门采用系列AW型气动执行器拔叉式传动，结构合理，输出扭矩大，有双作用式和单作用式。
　　1、齿轮式双活塞，输出力矩大，体积小。
　　2、气缸选用铝金材料，重量轻、外形美观。
　　3、可在顶部、底部安装手动操作机构。
　　4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。
　　5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。
　　6、IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。
　　7、两端调的节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。