PermaSTAR-VARIO自动注油器

Perma star-vario为电动机驱动型，驱动器可重复使用，油杯为一次性使用，更换油杯时要同时更换电池。STAR-VARIO系列出油期有1,3,6和12个月, 用驱动器里的微型拨动开关设置安装快速方便，在需要时润滑，节省润滑剂， 防止过度润滑。深圳三和波达机电有限公司自2011年以来一直致力发展专业国际品牌进口供应。在系统网络上与香港、新加坡仓库连网。备有大量原装现货，100%原厂原装进口，质量保证！价格实惠！

脂类型号：SF01通用型油脂、SF02极压型油脂、SF03高温型油脂220℃、SF04高性能型油脂、SF05高温/极压型油脂、SF06液态油脂、SF08低温型油脂、SF09生物分解油脂、SF010食品级油脂 (NSF H1)稀油类型号：S014高性能油、S032通用油、S064生物分解油 (低粘度)、S069生物分解油 (高粘度)、S070食品级油 (NSF H1)

技术参数：

外壳：透明塑料

驱动方式-可重复利用：电子机械微电机

动力：STAR电池组

润滑周期可设为：1，3，6或12个月

润滑剂储油杯容量：60cm³，120cm³或250cm³

工作环境温度：-10ºC~+50ºC

内压：Max. 5bar

噪音：≤70dB(A)

商品优势：

不受温度影响，精密润滑，不同的储油罐容积，三种灌装容量适用于广阔的应用范围：

perma STAR VARIO全自动运行，不受温度影响并且非常精确。用户可以选择润滑周期（1, 3, 6或12个月）以及需要的准确的润滑量，可在现场完成简单的初次安装设置或重新安装设置。perma STAR VARIO由一个电机械驱动单元，一个容量为60, 120或250 cm³ 的STAR储油罐以及一个电池组组成。润滑器通过LED功能灯持续显示工作状态。

应用：

perma STAR VARIO用于滚动或滑动轴承、滑动导轨、开放式齿轮、齿轮箱、转轴、轴封、链条等位置的 单点润滑。可适应环境温度波动显著但仍然需要精确润滑的工况。perma STAR VARIO润滑系统的各部件正确组装以后可以防尘及防水喷淋。